水保方案（粤）字第0013号

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

水土保持方案报告书

（报批稿）

| 建设单位： | 廉江市银基建材实业有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 广东粤源工程咨询有限公司 |

2020年8月

单位地址：广州市天寿路116号     邮编：510635

联 系 人：丁业滔

电    话：020-38036722，13580304055

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

水土保持方案报告书

责任页

（广东粤源工程咨询有限公司）

批准：黄汉禹（总经理）

核定：王其忠（副总经理/高级工程师）

审查：丁业滔（经理/工程师）

校核：王玉华（副经理/工程师）

项目负责人：王  燕（工程师）

编写：王  燕（工程师）（汇编报告）

陈志强（工程师）（参编第1、2、3章节）

张  可（工程师）（参编第4、5、6章节）

张  楠（工程师）（参编第7、8、9章节）

现 场 照 片

| 项目区 |  |
| --- | --- |
| 项目区内部 |  |
| 项目区周边 |  |

目    录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	2

1.3 设计水平年	3

1.4 水土流失防治责任范围	3

1.5 水土流失防治目标	3

1.6 项目水土保持评价结论	4

1.7 水土流失预测结果	5

1.8 水土保持措施布设成果	5

1.9 水土保持监测方案	6

1.10 水土保持投资估算及效益分析	6

1.11 结论	7

2 项目概况	9

2.1 项目组成及工程布置	9

2.2 施工组织	13

2.3 工程占地	15

2.4 土石方平衡	15

2.5拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	16

2.6施工进度	16

2.7自然概况	17

3 项目水土保持评价	20

3.1 主体工程选址（线）水土保持分析评价	20

3.2 建设方案与布局水土保持评价	21

3.3主体工程设计中水土保持措施界定	23

4 水土流失分析与预测	25

4.1 水土流失现状	25

4.2 水土流失影响因素分析	28

4.3 土壤流失量预测	29

4.4 水土流失危害分析	33

4.5 指导性意见	34

5 水土保持措施	35

5.1 防治区划分	35

5.2 措施总体布局	35

5.3 分区措施布设	38

5.4施工要求	40

6 水土保持监测	43

6.1 监测范围和时段	43

6.2 内容和方法	43

6.3 点位布设	44

6.4实施条件和成果	45

7 水土保持投资估算及效益分析	47

7.1 投资估算	47

7.2 效益分析	54

8 水土保持管理	57

8.1 组织管理	57

8.2 后续设计	57

8.3 水土保持监测	57

8.4 水土保持监理	58

8.5 水土保持施工	58

8.6 水土保持设施验收	59

9附件和附图	60

9.1附件	60

9.2附图	81

# 1 综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

1、项目建设必要性

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目的建设符合国家相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标，项目建设带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，对当地经济发展起到很好的促进作用，因此项目的建设十分必要。

2、项目概况

项目名称：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

建设单位：廉江市银基建材实业有限公司

建设性质：建设生产类项目

土地租用年限：土地租赁期自2006年6月9日至2024年6月8日，土地使用年限为18年，到期后建设单位与土地所有权单位重新签订租赁合同。

建设地点：项目位于廉江市河唇镇红湖农场内，坐标E110°16′0″ N21°47′14″。

建设内容及规模：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目位于廉江市河唇镇红湖农场内，占地14.28hm2。厂区内主要建设建筑物为预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施，办公及宿舍利用红湖农场原有厂房。本工程生产产品为商品混凝土，年产量21万m3。

工程投资：本工程总投资为2500万元，其中土建投资为300万元，建设资金来源于廉江市银基建材实业有限公司自筹。

建设工期：工程已于2014年10月开工，于2015年10月完工投产，建设期13个月。

本方案服务期：本方案服务期为2020年8月~2028年8月，共计8年，方案服务期结束后，建设单位继续生产活动，需重新编报水土保持方案。

1.1.2 项目前期工作进展情况

本工程已于2014年10月开工建设，2015年10月完工投产，2015年10月12日，湛江市住房和城乡建设局以文件《湛江市住房和城乡建设局关于同意建设预拌商品混凝土搅拌站的批复》同意本工程建设（湛建管［2015］131号）。

2020年5月，建设单位委托广东粤源工程咨询有限公司编制廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目水土保持方案。我公司组织技术人员对工程进行现场踏勘和调查，搜集了项目区自然、社会经济、水土流失及主体工程设计等有关数据。在此基础上，按照《生产建设项目水土保持技术标准》等有关水土保持的要求，于 2020年8月编制完成了《廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目水土保持方案报告书（送审稿）》。

2020年8月18日，廉江市银基建材实业有限公司组织召开了《廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目水土保持方案报告书（送审稿）》技术评审会，与会专家经过认真讨论，形成专家意见。编制人员根据专家意见进行详细修改，最终完成《廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

1.1.3 自然简况

项目所在地位于廉江市河唇镇红湖农场内，地貌类型为缓坡低丘陵，气候类型属南亚热带季风气候，年平均气温22.9℃，年平均降雨1772.21mm。项目区地带性土壤为赤红壤，地带性植被为南亚热带常绿阔叶林。

项目所在地廉江市土壤侵蚀类型区为南方红壤区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度为轻度，结合实际调查和遥感资料分析，项目区域土壤侵蚀模数为500t/km2·a。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），确定项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日），项目区所在地不属于国家及广东省级水流失重点预防区和重点治理区内。

1.2 编制依据

    - 法律法规

- 《中华人民共和国水土保持法》（全国人大，1991年6月29日通过，2010年12月25日修订，2011年3月1日起实施）；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院，1993年8月1日发布并实施，2011年1月8日修订）；

- 《广东省水土保持条例》（2016年9月29日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年1月1日起施行）。

    - 技术标准

(1)《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

(2)《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

(3)《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

(4)《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)；

(5)《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

(6)《水土保持遥感监测技术规范》（SL592-2012）。

1.3 设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），设计水平年为水土保持方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的年份，因此确定本工程设计水平年为2021年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。

工程建设地点位于湛江市廉江市，工程占地总面积为14.28hm2，全部为临时占地。本工程防治责任范围为占地面积即14.28hm2。

按照本工程的总体布局和生产特点等，划分为办公生活区、生产线区、堆料区、场内道路区、保留区共5个一级防治分区。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日），项目区所在地不属于国家及广东省级水流失重点预防区和重点治理区内。

本工程建设场区外500m范围内有居民点，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本工程水土流失防治执行南方红壤区二级标准。

1.5.2 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），项目区土壤侵蚀强度为轻度，将土壤流失控制比调高到1.0；因项目无可剥离表土、故不设表土保护率；因项目建设区土地类型为工矿仓储用地，原地表植被生长稀疏，地表植被覆盖率极低，根据实际情况，将本工程林草植被覆盖率降低12%。

按《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确定的防治目标详见表1.5-1。

表1.5- 1水土流失防治目标

| 防治标准（二级） | 标准规定 |  | 修正 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 按土壤侵蚀强度 | 位于城市 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | - | 95 |  |  | - | 95 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.85 | +0.15 |  | - | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 95 |  |  | 90 | 95 |
| 表土保护率（%） | 87 | 87 |  |  | / | / |
| 林草植被恢复率（%） | - | 95 |  |  | - | 95 |
| 林草覆盖率（%） | - | 22 | -12 |  | - | 10 |

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

本工程的主体工程选址（线）基本上不存在重大水土保持制约因素，在设计上充分考虑了水土保持的要求，基本符合《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的有关要求。

1.6.2 建设方案与布局评价

（1）本工程建设方案和工程布局合理，符合水土保持要求。

（2）工程占地总体上符合当地经济社会发展要求，有效地控制和减少对原地貌的扰动和损毁，工程占地不属于国家限制和禁止供地项目，符合水土保持要求。

（3）工程建设期内各区域土石方挖方、填方、调配基本合理，生产期内弃渣数量和去向明确，符合水土保持的要求。

（4）本工程建设期和生产期办公生活均采用原红湖农场厂房，在满足工程施工和生产需要的同时，最大程度上减少了新增临时占地，符合水土保持的要求。

（5）施工工艺：本工程采用机械化和人工结合施工，便于加快工程进度，同时可减轻水土流失影响，土方开挖采用挖掘机作业或者人工开挖，自卸汽车拉运的施工方式，减少地表裸露时间和裸露面积，符合水土保持的要求。

（6）工程在进度控制、工期选择、施工顺序、施工布置及建筑材料购置等施工组织方面的设计基本合理，本工程水土措施施工处于雨季，建议建设单位在进行土石工程是做好拦挡苫盖措施，尽量减少水土流失的产生。

（8）本工程工艺升级后产生的弃渣将售予砖厂制砖使用，在运输过程中做好防护措施，并落实相关水土保持责任。

1.7 水土流失预测结果

本工程占地面积为14.28hm2，扰动土地面积为14.28hm2，建设期工程弃方总量0万m3，生产期已累计产生泥浆约为3.30万m3，经沉淀池沉淀后做场内低洼处回填利。工艺升级后，在方案服务期内，预计累计产泥6.49万m3，其中1.28万m3将用于项目区内沉淀池及低洼处回填，剩余全部泥将售与砖厂，作为制砖原材料使用。

预测时段内，在不采取水土保持措施的情况下，可能造成水土流失总量为3334t， 新增水土流失总量2918t；其中生产期水土流失量3318t，新增水土流失量2910t；自然恢复期水土流失量16t，新增水土流失量8t。

预测时段内，生产期水土流失量为3318t，占水土流失总量的99.52%，生产期是产生水土流失的主要阶段。生产期生产线区的水土流失量为2275t，占生产线区水土流失总量的68.56%，生产线区是产生水土流失的主要区域。在实际生产阶段应对生产期的水土流失进行有效监测并控制，生产线区是重点监测区域。

1.8 水土保持措施布设成果

1.8.1 措施总体布局

1、办公生产区

项目建设时考虑对办公生产区地表裸露的部分进行全面整地、撒播草籽绿化。

本方案不新增水土保持措施

2、生产线区

本工程建设时考虑在生产线区内部布置沉淀池，用于沉淀雨水及生产废水，工艺改进后将逐渐填筑。

本方案补充沿生产区一侧布设临时排水沟，并在排水沟出口处布设沉沙池，场地内雨水经沉沙池沉淀后排出到厂外水塘；针对项目区内存在裸露边坡进撒播草籽绿化防护。

3、堆料区

本方案新增对堆料区内堆放的材料及裸露地表进行临时苫盖措施，对裸露边坡进撒播草籽绿化防护。

4、场内道路区

场内道路路面为泥结石路面，本方案补充在道路一侧布设排水沟出口接入生产线区沉沙池。

5、保留区

生产期保留区维持原状，不进行扰动，本方案不新增水土保持措施。

1.8.2 措施工程量

主体已有水土保持措施：

植物措施:办公生活区已有绿化面积0.82hm2。

临时措施:生产线区已有沉淀池3座

方案新增水土保持措施：

植物措施:撒播草籽0.8hm2。

临时措施:排水沟871m，沉沙池1座，彩条布覆盖8560m2。

1.9 水土保持监测方案

水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，本工程水土流失防治责任范围为14.28hm2，确定本工程水土保持监测范围为14.28hm2。

水土保持监测内容主要包括扰动土地情况，水土流失情况，弃渣量、水土流失危害和水土保持实施情况及效果等。

本工程属于建设生产类项目，已于2015年10月完工投产，本工程监测时段应该为水土保持方案服务期即2020年8月~2028年8月。

监测方法主要采用地面观测、实地量测、遥感与无人机监测、资料分析相结合的方法等。

在结合调查监测、巡查监测等方法对工程进行全面监测的基础上，本工程共布设2个水土保持监测点。

正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录一次。施工进度至少每季度监测记录1次。水土流失灾害事件发生后1周内完成。

1.10 水土保持投资估算及效益分析

本工程的水土保持估算总投资为39.30万元，其中：主体工程已列投资1.00万元，本方案新增38.30万元，价格水平年为2020年。

本方案新增投资中：工程措施费0万元，植物措施费0.29万元，监测措施费6.32万元，施工临时工程费10.31万元，独立费用17.90万元（其中建设单位管理费0.51万元，招标业务费0.25万元，科研勘察设计费0万元，经济技术咨询费16.5万元（方案编制费8.50元，水土保持验收费8.00万元），工程建设监理费0.42万元，工程造价咨询服务费0.22万元，基本预备费3.48万元，水土保持补偿费0万元。

至设计水平年年末，落实各项防治措施后，水土流失治理度为100%，土壤流失控制比可达到1.0，渣土防护率为98%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率11.34%，均可达到方案确定的防治目标值。

1.11 结论

本工程建设符合当地区域规划，本工程选址合理，工程建设方案及布局、工程占地、土石方平衡、施工组织、施工工艺、工程管理等基本符合水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设合理。

在主体已有水土保持设施的基础上，针对工程生产过程中可能引发水土流失的部位，采取合理的防治措施。本工程水土保持措施以工程措施为主，工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合，并将主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土流失防治体系。通过实施各项水土保持措施，可有效地防治项目区生产过程中的水土流失，减轻对项目建设及周边环境的影响，较好的发挥社会、生态和经济效益，达到南方红壤区建设类工程二级防治标准。

本方案从水土保持角度对工程设计、施工和建设管理提出如下要求：

- 本工程水土保持方案经水行政主管部门批复后，建设单位应在及时落实本方案设计的水土保持措施；

- 建设单位应保证水土保持资金投入。对设计的水土保持措施加以落实，选择具备水土保持施工能力的单位保质保量地完成水土保持各项措施；

（3）建设单位应加强施工管理，通过监理、监测等手段对施工进行监督，发现问题及时解决，使能够达到水土保持设施验收的要求。

（4）本工程水土措施施工处于雨季，建议建设单位在进行土石工程是做好拦挡苫盖措施，尽量减少水土流失的产生。

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 珠江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省区 |  | 广东省 |  | 涉及地市或个数 |  |  | 湛江市 | 涉及县或个数 |  |  | 廉江市 |  |
| 总投资（万元） |  |  |  | 2500 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 300 |  |
| 项目规模 |  | 工程规划建设用地总面积为14.28hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动工时间 |  | 2014年10月 |  | 完工时间 |  |  | 2015年10月 | 设计水平年 |  |  | / |  |
| 工程占地（hm2） |  | 14.28 |  | 永久占地（hm2） |  |  | 0 | 临时占地（hm2） |  |  | 14.28 |  |
| 土石方量（万 m3） |  | 时期 |  | 挖方 |  |  | 填方 | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  | 建设期 |  | 3.73 |  |  | 3.73 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 生产期 |  | 累计产生弃渣：泥浆3.30万m3、泥6.49万m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 不属于国家级及广东省级重点预防区及治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 缓坡低丘陵 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 南方红壤区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  |  | 14.28 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  |  | 3334 |  |  | 新增水土流失量(t) |  |  |  | 2918 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 南方红壤区二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 95 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |
|  |  | 渣土挡护率（%） |  |  |  | 95 |  |  | 表土保护率（%） |  |  | / |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 95 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 10 |
| 防治措施 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 办公生活区 |  | / |  |  |  | 主体已有：绿化0.82hm2。 |  |  |  | / |  |
|  | 生产线区 |  | 主体已有：沉淀池3座。 |  |  |  | 方案新增:撒播草籽0.2hm2。 |  |  |  | 方案新增:沉沙池1座； 排水沟371m。 |  |
|  | 堆料区 |  | / |  |  |  | 方案新增:撒播草籽0.6hm2。 |  |  |  | 方案新增:彩条布覆盖8560m。 |  |
|  | 场内道路区 |  | / |  |  |  | / |  |  |  | 方案新增:排水沟500m。 |  |
|  | 投资（万元） |  | 0.7（新增 0） |  |  |  | 0.59（新增0.29） |  |  |  | 10.31（新增10.31） |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 39.30（新增38.30） |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 17.90 |  |
| 监理费（万元） |  |  | 0.42 |  | 监测费 （万元） |  | 6.32 |  |  | 补偿费（万元） | 0 |  |
| 方案编制单位 |  | 广东粤源工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 廉江市银基建材实业有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 黄汉禹 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 莫世钟 |  |  |
| 电话 |  | 020-38036722 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13356547223 |  |  |
| 地址 |  | 广州市 天河区 天寿路 116 号 |  |  |  |  | 地址 |  |  | 廉江市河唇镇红湖农场内 |  |  |
| 邮编 |  | 510635 |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 524400 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 王燕 13229441774 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 莫世钟 15113607289 |  |  |
| 传真 |  | 020-38036722 |  |  |  |  | 传真 |  |  | 07596459888 |  |  |
| 电子信箱 |  | 1814683848@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | 825724390@qq.com |  |  |

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目建设基本内容

项目名称：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

建设单位：廉江市银基建材实业有限公司

建设性质：建设生产类项目

土地租赁年限：土地租赁期自2006年6月9日至2024年6月8日，土地使用年限为18年，到期后建设单位与土地所有权单位重新签订租赁合同。

建设地点：项目位于廉江市河唇镇红湖农场内，坐标E110°16′0″ N21°47′14″。

图2.1- 1 项目区地理位置示意图

建设内容及规模：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目主要从事混凝土生产和供应的，该项目位于廉江市河唇镇红湖农场内，占地14.28hm2。厂区内主要建设建筑物为预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施，办公及宿舍利用红湖农场原有厂房。本工程生产产品为商品混凝土，年产量21万m3。

工程投资：本工程总投资为2500万元，其中土建投资为300万元，建设资金来源于廉江市银基建材实业有限公司自筹。

建设工期：工程已于2014年10月开工，于2015年10月完工投产，建设期13个月。

方案服务期：本方案服务期为2020年8月~2028年8月，共计8年，方案服务期结束后，建设单位继续生产活动，需重新编报水土保持方案。

表2.1- 1工程特性表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 廉江市银基建材实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设地点 | 廉江市河唇镇红湖农场内 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设性质 | 建设生产类项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生产产品 | 商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建设规模 | 本工程总用地面积14.28hm2；厂区内主要建设建筑物为预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施，办公及宿舍利用红湖农场原有厂房。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投资情况 | 总投资为2500万元，其中土建投资为500万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 建设工期 | 工程已于2014年10月开工，于2015年10月完工投产，建设期13个月。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成及占地 （按分区调整情况调整以下组成） |  | 工程占地（hm2） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位 |  | 占地性质 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 永久 |  | 临时 |  |  |
| 办公生活区 |  | hm2 |  | 0 |  | 1.15 |  | 工矿仓储用地 |
| 生产线区 |  | hm2 |  | 0 |  | 6.14 |  | 工矿仓储用地 |
| 堆料区 |  | hm2 |  | 0 |  | 2.21 |  | 工矿仓储用地 |
| 场内道路区 |  | hm2 |  | 0 |  | 0.69 |  | 工矿仓储用地 |
| 保留区 |  | hm2 |  | 0 |  | 4.09 |  | 工矿仓储用地 |
| 合计 |  | hm2 |  | 0 |  | 14.28 |  | / |
| 三、土石方工程（单位：万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期 | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
|  | 3.73 |  | 3.73 |  | 0 |  | 0 |  |
| 生产期 | 2015年11月~2020年6月：累计产生泥浆3.30万m3； 2020年8月~2028年8月：预计产泥6.49万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2 项目建设区及周边现状

（1）项目建设区周边现状

本工程建设区是由建设单位向广东省国营红湖农场租赁，租赁期限为2006年6月~2024年6月。项目建设区外东、西、北侧均为空闲地和废弃鱼塘，南侧500m有居民点，整体地势较为平整。项目区交通依靠711乡道和X672县道，交通条件便利。

| 项目区南侧居民点 | 项目区东、西、北侧空闲地和废弃鱼塘 |
| --- | --- |

（2）项目建设区内现状

本工程属于已建成的建设生产类项目，本方案属于补报方案。根据现场调查，工程已于2014年10月开工，于2015年10月完工投产，经2020年5月现场勘查，地块内现状情况如下：

地块四周：项目区西南侧有砖混结构围墙，围墙高约2m，长度约470m；地块东面为现状边坡。厂区布设1个出入口，位于地块的东南角，为人员、小型车辆和混凝土搅拌车车辆、工程车辆出入；以711乡道与本工程出入口交点位中心，东北侧为本工程保留区，未进行扰动。

其他部位：本工程已于2015年10月完工投产，本工程场地内道路路面为泥结石路面，办公室和工人宿舍利用原红湖农场旧厂房，预拌混凝土生产线1条及配套设施已建成并投入使用，生产出混凝土已作为商品混凝土外卖，堆料场堆放了砂石料。本工程在地块西南围墙内修建1座洗车池；地块西北面设置沉淀池3座，用于接收机制砂过程产生的泥浆并进行初次沉淀，初次沉淀后排放到西北侧水塘内进行二次沉淀并将上层清水回抽后再用于生产机制砂，沉淀池底层的淤泥用于填筑项目区内地势低洼部分。本工程正在进行工艺升级，待工艺升级后，制砂过程产生的泥浆直接被过滤并压成泥饼售予砖厂，作为制砖原材料利用，沉淀池将被填筑。

项目现场存在的水土流失问题主要有：

①项目区东侧存放大量临时堆土，地表部分裸露且存在高差为2m的边坡，存在一定的水土流失。根据建设单位规划，临时堆土拟后期用于场地内地块平整，该区域将用于堆放石料，本方案将完善该区域地表裸露临时苫盖及边坡防护。

②本工程厂区内无排水和沉沙措施，堆料区也无任何苫盖遮挡，场内雨水凭借地势条件直接排入泥浆沉淀池，遇到大雨季节可能造成水土流失，本方案补充厂区内沿场内道路布设排水沟，出口处布设沉沙池，对堆料区堆放的材料进行苫盖等措施。

2.1.3 项目组成

本工程主要包括预拌混凝土生产及材料堆放部分、办公生活部分及保留部分组成，总用地面积14.28hm2。

表2.1- 2  项目组成表

| 名称 | 占地面积（hm2） | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 办公生活区 | 1.15 | 办公室及员工宿舍 |
| 生产线区 | 6.14 | 生产线及配套设备 |
| 堆料区 | 2.21 | 西侧碎石堆料 |
| 场内道路区 | 0.69 | 场内生产运输道路 |
| 保留区 | 4.09 | 项目区东北侧未扰动区域 |
| 合计 | 14.28 | / |

2.1.3.1 办公生活区

办公生活区包括已经利用和未利用的原洪湖农场厂房，占地面积约1.15hm2，工程结束后保留原貌。

2.1.3.2 生产线区

生产线区位于项目的西侧和西北侧，共建设预拌混凝土生产线1条，包括1套搅拌站、1套配料机、1套斜皮带机、1座搅拌楼、1套砼砂石分离机、1套浆水搅拌设备，沉淀池3座，总占地面积6.14hm2。本工程正在进行工艺升级，待工艺升级后，沉淀池将被填平并进行绿化。

2.1.3.3 堆料区

堆料区位于项目区西侧，占地面积2.21hm2，主要用于堆放供生产加工使用的石粉、石子、沙子等，堆高3.5m左右。

2.1.3.4 场内道路区

场内道路沿办公生活区布设，连通堆料区和生产线区，四通八达，出入口布设在地块的东南角。路面为泥结石路面，长度1151米，道路宽6m，占地0.69hm2。

2.1.3.5 保留区

保留区位于地块东北侧，占地面积4.09hm2，区域现状为红湖农场原厂房及废弃鱼塘，建设单位租赁后未进行扰动。

2.1.3 总体布置

（1）平面布置

本工程位于廉江市洪湖农场内，地势东南高、西北低。附件靠近711乡道和X672县道交通便利。南北最长约330m，东西最宽约710m。项目区主要组成内容包括办公生活厂房、预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施等，西侧砖混结构围墙。

厂区内共设1处出入口，连接项目区与711乡道，位于地块的东南角，为人员、小型车辆和混凝土搅拌车车辆、工程车辆出入。

（2）竖向布置

本工程建设地块施工前原地貌为工矿仓储用地，原地貌高程50m左右，地势东南高，西北低，高差为2m~3.5m。项目区的东侧、北侧与周围地块存在边坡，高差1.0~2.0m，无截排水措施，部分边坡已有植被覆盖，部分边坡现状裸露，后期撒播草籽绿化防护。

2.1.4 生产工艺流程

商品混凝土生产各类原材料除砂、石材料由站内料仓运输带送料外，各种水泥、掺合料、水和液体外加剂进配料全部由密封罐车通过管道泵送完成。本工程所需的砂是利用碎石粉为原料，通过高品质机制砂设备场内加工而成，转化率约为80%，加工过程中产生的泥浆排放到沉淀池，沉淀后废水回用，淤泥用于填平场内低洼处。本工程正在进行工艺升级，工艺升级后加工过程中将产生的泥浆经过滤压制后形成含水量约为10%左右的泥饼，泥饼优先用于场地内沉淀池与低洼处回填，待场地回填完成后，后续产生的泥饼将售予砖厂利用。

  - 施工组织

2.2.1施工条件

（1）材料供应

工程建设时使用的砂石料、混凝土、钢材等均由附近建材市场购买。

（2）施工用水、用电、通信

施工生产用水：部分来源于周边水塘，部分由废水回用。

施工供电：由原红湖农场里电网供电。

施工通讯：采用移动通信。

（3）项目内外交通

厂区出入口位于东南角，对外接711乡道，附近还有X672县道，交通便利；项目建设范围内道路根据生产运输实际情况设置。

    - 施工布置

（1）施工场地

施工期间施工生活区等全部利用红湖农场原厂房，施工机械及材料等可全部停靠、堆放在用地范围内，无新增临时占地布设施工临建区。本工程已于2015年完工投产，现状地块内无需布置施工场地。

（2）施工交通

项目区内道路根据生产运输实际情况设置，满足建设期及生产期交通需要。

    - 施工工艺与方法

1、场地平整

根据调查得知，本工程在开展前，先进行了场地回填平整。将场地内地势较高处的土利用挖掘机开挖、自卸汽车运输，推土机平整，碾压夯实。

- 绿化施工

根据调查得知，本工程在场地平整后，对办公生活区周围裸露地表及项目区裸露边坡进行了绿化。尽可能减少裸露的泥土避免水土流失问题产生。绿化草种从专业的园林绿化树草种提供商购买。需采用机械与人工相结合的方式进行施工，通过场地清理、撒播草籽、浇水管护等作业。

2.2.4 现状排水

由于本工程已于2015年完工投产，生产废水排放到沉淀池，经沉淀后重复利用；生活废水由原红湖农场污水管道汇集至化粪池，统一运送至污水处理厂处理；场地内雨水利用地势条件汇集至西北侧沉淀池内，沉淀后作为生产用水回用。工艺升级后场地内沉淀池将被填筑，场地内现状排水设施亟待完善，本方案补充场内雨水收集再利用措施，雨水经场内道路一侧新建排水沟收集后汇聚至沉沙池，经沉淀后回收做生产用水。

  - 工程占地

工程总占地面积14.28hm2，均为临时占地，占地类型为工矿仓储用地。本工程临时占地均为红湖农场所有，本工程建设单位已与红湖农场签订了租用合同，土地租赁期自2006年6月9日至2024年6月8日，土地使用年限为18年，到期后建设单位与土地所有权单位重新签订租赁合同。

表2.3- 1 项目占地统计表

| 序号 | 项目 | 占地类型（hm2） |  | 占地性质（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工矿仓储用地 | 小计 | 永久 | 临时 |
| 1 | 办公生活区 | 1.15 | 1.15 | / | 1.15 |
| 2 | 生产线区 | 6.14 | 6.14 | / | 6.14 |
| 3 | 堆料区 | 2.21 | 2.21 | / | 2.21 |
| 4 | 场内道路区 | 0.69 | 0.69 | / | 0.69 |
| 5 | 保留区 | 4.09 | 4.09 | / | 4.09 |
| 合计 |  | 14.28 | 14.28 | / | 14.28 |

  - 土石方平衡

2.4.1 建设期土石方

项目建设期土石方挖、填总量为7.46万m3，其中挖方3.73万m3，填方3.73万m3，借方总量0万m3，弃方总量0万m3。

根据现场勘查，本工程原地面高程50m左右，项目已完工，现状无表土剥离。经调查统计，本工程土石方工程主要为场地平整及沉淀池施工，场地内原地形为东南高，西北低，原高差为3m~5m，场地平整后高差为2~3.5m。

（1）场地平整：因地块原地貌为存在一定的起伏，施工前进行了平整，挖方总量约为3.55万m3，填方总量为3.73万m3。

（2）沉淀池施工：三座沉淀池占地面积约为600m2，开挖深度约3m左右，开挖土方量约为0.18万m3，调出到场地平整部分利用。

表2.4- 1 建设区土石方平衡表

| 项目 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |  |
| 场地平整 | 3.55 | 3.73 | 0.18 | 沉淀池施工 |  |  |  |  |  |
| 沉淀池施工 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 场地平整 |  |  |  |
| 合计 | 3.73 | 3.73 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  |

图2.4- 1 建设期土石方流向框图（单位:万 m3）

2.4.2 生产期土石方

本工程已于2015年11月完工投产，经调查统计，本工程只在石粉生产机制砂环节产生弃渣，日消耗石粉100t左右，石粉与砂之间的转化率为80%。在2020年6月之前，该生产环节产生的弃渣为泥浆，累计产生泥浆约为3.30万m3，经沉淀池沉淀后做场内低洼处回填利用。2020年7月工艺升级后，生产机制砂过程中产生的泥浆过滤后直接脱水压缩形成泥饼，日产泥量约20t，前期产生的泥将用于项目区内沉淀池及低洼处回填，约需1.28万m3。待沉淀池回填完成后，剩余全部泥将售予砖厂，作为制砖原材料利用，在方案服务期内，累计产生泥6.49万m3。

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

开工前，地块原地貌为工矿仓储用地，地块内建构筑物权属为红湖农场，本工程不涉及专项设施迁改建。

2.6 施工进度

工程于2014年10月开工，于2015年10月完工，建设期13个月，生产期统计到2020年6月。

表2.6- 1 施工进度表

| 项目 时间 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年12月~ 2020年6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产线安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投产使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7自然概况

2.7.1 地形地貌

廉江市地域幅员宽阔，东西相距79.5km，南北相距60.2km。海岸线长108km，土地总面积2867km2。地形南宽北窄，东西两面若曲尺之外向，颇似“凸”字形。地势北高南低，从丘陵到台地呈阶梯状分布，并且延伸到海。北部山峦起伏，若高远之画境，双峰嶂顶海拔382m，为廉江市的最高点。九洲江从北东向西南斜贯市境流入北部湾，沿河两岸及其下游三角洲有较大的冲积平原分布，南部宽阔平坦。全市地形大致分为三类：北及北西部为丘陵区，东南部及中部属缓坡低丘陵地带，南及西南濒海地带。

项目区位于廉江市河唇镇红湖农场内，地势平坦，原地貌高程在50m之间。

2.7.2 地质

1、地层岩性

廉江市境内地质构造由雷北火山群、雷中冲洪积平原、雷南火山群及北部丘陵山区组成，地形属平台阶地及低丘陵地带，以平原台地为主，地势北高南低。南部多为第四系沉积物和玄武岩喷出残积层覆盖。自廉江市以南经遂溪县到廉江市全部为冲积层及玄武岩地区；沿海多为海积阶地；廉江市区地处雷琼新生代拗陷的东北部，该区发育了深厚的新生界地层，地表露出的主要是晚更新统玄武岩、中更新统北海组及早更新统湛江组地层，其下还有未出露的深层第三系地层。

2.7.3 气象

项目区为南亚热带季风气候。根据1979～2010年统计资料，廉江境内年平均降雨量为1772.21mm，年最大降雨量达到2539.7mm（1985年），年最少降雨量只有1175.8mm

（1986年）。自有气象记录以来，极端最少降水为1977年，仅有929.7mm。日最大降水量389mm，日平均降雨量4.7mm。降雨量季节和地理分布很不均匀，4月至9月份是雨季，降雨量占全年的83.4%；1月、2月、11月、12月为干旱季节。多年平均气温为22.9℃，冬季平均温度16℃，夏季平均温度27.5℃，各季昼温差约在6℃-8℃之间，7 月是最热的月份，月平均气温在28℃以上，1月份最冷，月平均气温14℃。年蒸发量在1500-1800mm之间。据27年（1979～2010年）的统计资料，廉江境内年平均蒸发量1526.1 mm，蒸发量最多是1980年(1819.7mm)，最少是1995年(1316.3mm)，多与少相差503.4mm。

2.7.4水文

廉江市境内河流纵横交错，水源丰富，自古以来就是廉江人民的生命线。全市大小河流有52条，流域总面积3311km2，境内河流集雨面积2835km2，其中集雨面积100km2以上的河流10条。由于地势东北高西南低，河流多由东北往西南流，注入南海或北部湾，流程在22km以上的有九洲江、青平河、江溢河、良垌河、南桥河等。

项目建设区域距靠近鹤地水库约2km，鹤地水库为多年调节水库，库区跨越到广西壮族自治区的陆川、博白二县，处于九洲江中游，集水面积1440平方公里，总库容11.51亿立方米，是以灌溉为主，结合防洪、发电和航运等综合利用的大型水库。

2.7.5土壤

廉江市境内的土壤主要是赤红壤、砖红壤、水稻土、潮汐泥土等，其中项目区建设性土壤为赤红壤。廉江市自然土面积为134316.9 hm2，占全市总面积47.29%，根据生物气候划分为赤红壤和砖红壤两大类；水稻土面积46494.2hm2；旱坡地14345 hm2， 旱坡地主要是由赤红壤和砖红壤两个种类，经人工开垦种植，在旱作条件下演变而成。

本工程占地总面积为14.28hm2，土地类型为工矿仓储用地，无可剥离表土。

2.7.6植被

廉江市植被类型以南亚热带常绿阔叶林为主，植被覆盖率高，境内植被主要分为

山地丘陵稀树矮草类和阶地矮草丛灌类两大类。山地丘陵稀树矮草类分为山地稀树矮草类和丘陵稀树矮草类两类，山地稀树矮草类主要有马尾松、米椎树林为主的芒箕、岗松群落，分布于长山、塘蓬、和寮一带及石岭、雅塘的小部分村庄，占总面积的16%； 丘陵稀树矮草类主要有鸭嘴草芒箕为主的马尾松、桃金娘疏林草灌群落，鹧鸪草为主的马尾松、桃金娘疏林草灌群落，芒箕为主的马尾松、岗松疏林草灌群落，知风草为主的马尾松、岗松疏林草灌群落，鹧鸪草、蜈蚣草为主的马尾松草灌群落，分布于市境东部自黄茅经西朗、麻城、谢村、大坝至全浦交界及第一类型以南，占总面积的43%。阶地矮草丛灌类以知风草、蜈蚣草、芒箕和海边植物为主，主要分布于市境东北自廉江与化州交界的三角塘起经西朗、廉城、吉埇、角子岭及尤尾以南地区，占总面积的41%。项目建设范围外现状林草覆盖率约为20%。

2.7.7水土保持敏感区

本工程位于湛江市廉江市，项目区不属于国家级及广东省级水土流失重点预防区和重点治理区，项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区域。

3 项目水土保持评价

  - 主体工程选址（线）水土保持分析评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》及《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，对本工程主体工程是否符合约束性规定进行分析。

表3.1- 1 工程与水土保持法制约性因素分析评价表

| 序号 | 条款 | 法律内容 | 本工程情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国水土保持法第十七条 | 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动 | 本工程回填砂石土料能利用自身挖方的 全部利用，不在上述范围内取土、挖砂、采石。 | 符合 |
| 2 | 中华人民共和国水土保持法第十八条 | 水土流失严重、生态环境脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、地衣等 | 本工程区域降雨充沛，工程沿线未发现水土流失严重、生态环境脆弱地区 | 符合 |
| 3 | 中华人民共和国水土保持法第二十四条 | 生产建设项目选址、选线应当必然水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失 | 根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复 核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年 10 4月 13 日），项目区所在地不涉及上述相关区域。 | 符合 |

表3.1- 2 工程与《生产建设项目水土保持技术标准》相容性分析评价

| 序号 | 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定 | 本工程情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设是否涉及水土流失重点预防区和重点治理区。 | 根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015 年 10 月 13 日），项目区所在地不涉及上述相关区域。 | 符合 |
| 2 | 工程建设是否占用河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 工程占地主要利用工矿仓储用地，不占用上述区域。 | 符合 |
| 3 | 3、全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本工程建设地点不属于上述区域。 | 符合 |

综上所述，本工程的主体工程选址（线）基本上不存在重大水土保持制约因素，在设计上充分考虑了环境保护和水土保持的要求，基本符合《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的有关要求。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

（1）平面布置

本工程位于廉江市洪湖农场内，地势东南高、西北低。附件靠近711乡道和X672县道交通便利。南北最长约330m，东西最宽约710m。项目区主要组成内容包括办公生活厂房、预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施等，西侧砖砌围墙围护。厂区内共设1处出入口，连接项目区与711乡道，位于地块的东南角。为人员、小型车辆和混凝土搅拌车车辆、工程车辆出入。项目建设内容主要按照现状地形及地势进行布设，不对进行大的开挖回填工程，办公生活厂房利用原有红湖农场就厂房，不新增扰动，平面布置相对合理，符合水土保持要求。

（2）竖向布置

本工程竖向设计在结合功能布局的同时，充分考虑场内地块与周边地块相衔接。地块施工前原地貌为工矿仓储用地，原地貌高程50m左右，地势东南高，西北低，高差为2m~3.5m。项目区的东侧、北侧与周围地块存在边坡，高差1.0~2.0m，无截排水措施，部分边坡已有植被覆盖，部分边坡现状裸露，后期撒播草籽绿化防护。项目区竖向设计总体比较合理，能紧密结合周边地面高程，利用项目区内地势条件，在减少土石方挖填量的基础上平衡场地内高差以达到生产要求，符合水土保持要求。

3.2.2 工程占地评价

工程总占地面积14.28hm2，均为临时占地，占地类型为工矿仓储用地。本工程临时占地均为红湖农场所有，本工程建设单位已与红湖农场签订了租用合同，租期自2006年6月9日至2024年6月8日止，使用权共18周年。

工程施工期间施工临建全部利用红湖农场原有厂房；材料堆放场地、临时堆土场等全部布置在租赁土地范围内，不新增临时占地。工程在满足施工需要的同时最大程度上控制了施工扰动范围，减少了临时占地面积，符合水土保持的要求。

3.2.3 土石方平衡评价

本工程建设期土石方挖、填总量为7.46万m3，其中挖方3.73万m3，填方3.73万m3，借方总量0万m3，弃方总量0万m3。本工程施工期间开挖的土石方全部回填利用，没有外购土石方进行回填，基本符合水土保持的要求。

本工程已于2015年11月完工投产，经调查统计，本工程只在石粉生产机制砂环节产生弃渣，日消耗石粉100t左右，石粉与砂之间的转化率为80%。在2020年6月之前，该生产环节产生的弃渣为泥浆，累计产生泥浆约为3.30万m3，经沉淀池沉淀后做场内低洼处回填利用。2020年7月工艺升级后，生产机制砂过程中产生的泥浆直接脱水压缩形成泥饼，日产泥量约20t，前期产生的泥将用于项目区内沉淀池及低洼处回填，约需1.28万m3。待沉淀池回填完成后，剩余全部泥将售与砖厂，作为制砖原材料利用，在方案服务期内，累计产生泥6.49万m3。

项目在生产期没有进行土石方挖填活动，生产产生的弃渣优先考虑本工程内综合利用，剩余弃渣去向明确，基本符合水土保持的要求。

3.2.4 施工方法与工艺评价

1、施工组织分析与评价

本工程位于廉江市河唇镇红湖农场内，项目周边的现状道路711乡道，X672县道等，周边交通条件较好， 满足施工期间运输建筑材料及土、石方等的需求。项目区内利用原有道路即可满足施工要求，工程无新增施工便道。施工期间施工生活区等全部利用红湖农场原厂房，施工机械及材料等可全部停靠、堆放在用地范围内，无新增临时占地布设施工临建区。本工程施工期内开挖土方全部回填利用，生产期弃渣优先综合利用，剩余弃渣去向明确，无临时堆土场。从水土保持角度分析，本工程施工组织可行。

2、施工工艺分析与评价

（1）土地平整施工工艺

项目建设前，先进行场地回填平整。场地回填时，清理地物及清除杂草，土方回填分层回填、碾压，碾压的顺序由东向西进行，压实度要达到相关标准要求。项目区场地平整采取分区回填，分区压实、逐层水平填筑、逐层碾压，可有效减少水土流失，符合水土保持要求。

（2）绿化施工

根据调查得知，本工程在场地平整后，对办公生活区周围裸露地表及项目区裸露边坡进行了绿化。绿化草种从专业的园林绿化树草种提供商购买。需采用机械与人工相结合的方式进行施工，通过场地清理、定点放线、喷播植草、浇水管护等作业，尽可能减少裸露的泥土，避免水土流失问题产生，符合水土保持要求。

3.2.5 主体设计中具有水土保持功能工程的评价

1、办公生产区

项目建设时考虑对办公生产区地表裸露的部分进行撒播草籽绿化，绿化面积0.82hm2，具有水土保持作用，本方案不新增水土保持措施。

2、生产线区

本工程建设时考虑在生产线区出口设置1座洗车池、内部布置3座沉淀池、利用原农场围墙470m，以上措施均有很好的水土保持作用。

本方案补充沿生产区一侧布设临时排水沟，并在排水沟出口处布设沉沙池，场地内雨水经沉沙池沉淀后排出到厂外水塘；针对项目区内存在裸露边坡进撒播草籽绿化防护。

3、堆料区

本方案新增对堆料区内堆放的材料及裸露地表进行临时苫盖措施。

4、场内道路区

本方案补充在道路一侧布设排水沟，排水沟出口接入生产线区沉沙池。

5、保留区

本工程保留区施工期内未扰动，保持原状，不新增水土保持措施。

3.3主体工程设计中水土保持措施界定

根据水土保持法对开发建设项目水土流失防治任务的规定，按《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的界定原则，并从工程建设实际需要出发，界定水土保持措施。

1、生产线区

根据项目区内地势条件，在地势较低处布设沉淀池，用于沉淀生产产生的泥浆兼具汇集场内雨水，池内的水经过沉淀的后生产再利用。共布设3座沉淀池，占地面积850m2，界定为水土保持措施。

- 办公生活区

项目建设时已经对办公生活区周围裸露地表进行绿化，共计绿化面积0.82hm2，鉴定为水土保持措施。

表3.2- 1 主体工程已有水土保持措施投资

| 项目 |  | 单位 | 数量 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线区 | 沉淀池 | 座 | 3 | 0.7 | 临时措施 |
| 办公生活区 | 绿化 | hm2 | 0.82 | 0.3 | 植物措施 |
| 合计 |  |  |  | 1 |  |

已实施水土保持措施效果评价

本工程已于2015年10月完工投产，截止2020年5月，本工程绿化办公生活区周边裸露地表0.82hm2，在生产线区布设沉淀池3座，总占地面积850m2。已实施的水土保持措施在一定程度上控制了项目区内泥沙流失到场外，起到了一定的水土保持作用。但其措施设置较单一，没有形成完整的水土保持措施防止体系，建议建设单位按照本水土保持方案的要求，尽快落实相关水土保持措施，减少的水土流失产生。

| 沉淀池 |  |
| --- | --- |

图3.3- 1已实施水土保持措施布设图

4 水土流失分析与预测

  - 水土流失现状

    - 区域水土流失现状

根据广东省第四次水土流失遥感调查结果表明：廉江市水土流失总面积为62.64km2，其中自然侵蚀20.6km2，占水土流失总面积的32.89%，人为侵蚀42.04km2， 占水土流失总面积的67.11%。侵蚀情况统计见表4.1- 1。

表4.1- 1 廉江市水土流失侵蚀情况统计（单位：km2）

| 县（市、区） | 自然侵蚀 | 人为侵蚀 |  |  |  | 总侵蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产建设 | 火烧迹地 | 坡耕地 | 合计 |  |
| 廉江市 | 20.6 | 8.97 | 1.2 | 31.87 | 42.04 | 62.64 |

    - 项目区水土流失基本情况

一、背景值

项目所在地廉江市土壤侵蚀类型区为南方红壤区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度为轻度，结合实际调查和遥感资料分析，项目区域土壤侵蚀模数为500t/km2·a。根据土壤侵蚀现状图，确定项目区容许土壤流失量为500t/km2·a。

二、水土流失防治标准及执行等级

根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日），项目区所在地不属于国家及广东省级水流失重点预防区和重点治理区内。

本工程设场区域周边500m范围内有居民点，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本工程水土流失防治执行南方红壤区二级标准。

本工程已于2015年10月完工投产，根据调查得知，项目区内已有水土保持措施为沉淀池、绿化等，能在一定程度上减少厂区内的水土流失。目前厂区现有的水土流失问题：

①项目区东侧存放大量临时堆土，地表部分裸露且存在高差为2m的边坡，存在一定的水土流失。根据建设单位规划，临时堆土拟后期用于场地内地块平整，本方案将完善该区域地表裸露临时苫盖及边坡防护

②本工程厂区内无排水和沉沙措施，堆料区也无任何苫盖遮挡，场内雨水凭借地势条件直接排入泥浆沉淀池，遇到大雨季节可能造成水土流失，本方案补充厂区内沿场内道路布设排水沟，出口处布设沉沙池，对堆料区堆放的材料进行苫盖等措施。

本工程

图 4.1-1	广东省水土流失重点防治区划分图

  - 水土流失影响因素分析

4.2.1工程建设与生产对水土流失的影响

土壤侵蚀和气候及降雨因子、土壤可蚀性因子、地形因子、植被因子、管理措施因子等相关，均为正相关；其中气候及降雨因子和降雨量、降雨强度、降雨历时、前期降雨等相关，土壤可蚀性和土壤中水稳定团聚体数量、有机质含量、表面粗糙度等相关，地形因子和坡度、坡长等相关，植被因子和自然植被覆盖度、冠层结构、枯枝落叶层厚度等相关，管理措施因子主要为人为建设活动及各项水土保持措施实施情况。

工程建设虽然扰动土地，改变下垫面形态，但反馈到气候层面，对大气降水影响甚微；就本工程而言，原地貌植被被破坏，可能改变的因子有土壤可蚀性因子、地形因子和管理措施因子。

（1）土壤可蚀性因子

场地受机械开挖，混凝土运输车辆碾压导致表层松散土壤，降低了表层土抗冲的能力，增大降雨形成地面径流的可能性；同时表土损失殆尽，母质裸露，土壤有机质含量、水稳定团聚体数量等急剧下降（相对于原地貌）。

工程建设使土壤的可蚀性值增大。

（2）地形因子

地形因子包括坡度和坡长两方面，土壤侵蚀量随坡长的增长而增加。工程建设过程中土方开挖，一般使地面坡度增加，土壤流失量随之增加。同时改变原有的径流路径，原坡面雨水集中汇集在开挖边坡上，新形成的平台雨水汇集在裸露边坡上，增加了土壤侵蚀量。

工程建设使地形因子值增加。

（3）管理因子

管理因子包括各项水土保持措施，施工组织、工艺和管理等。

工程生产过程中不可避免的使土壤可蚀性、地形、植被等因子值增加，如果管理措施落实不到位，人为活动将各项土壤侵蚀因子相互叠加，在降雨情况下极易发生强度甚至剧烈的土壤流失，影响周边环境；如果管理措施落实到位，尤其是落实临时防护措施，虽然局部坡面可能发生一定强度的水土流失，但流失的泥沙淤积在拦挡范围内，减少对项目区外的影响。

由于工程已于2015年10月完工投产，建设单位在施工期针对裸露的地表采取了大量苫盖，具备条件的地方进行了复绿措施，尽可能的避免工程建设中产生水土流失。同时本方案对在原有防治措施的基础上进行了补充完善，最大限度地减少工程在生产期的水土流失。

4.2.2扰动地表面积

根据主体工程设计资料及现场踏查，本工程占地总面积为14.28hm2，生产期扰动地表为办公生活区、生产线区、堆料区、场内道路区总面积10.19hm2，保留区4.09hm2未进行扰动。扰动地表面积表详见表 4.2-1。

表 4.2-1 扰动地表面积统计表

| 序号 | 项目 | 占地面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工矿仓储用地 | 小计 |
| 1 | 办公生活区 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 2 | 生产线区 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 3 | 堆料区 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 4 | 场内道路区 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 5 | 保留区 | 4.09 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 14.28 | 10.19 | 10.19 |

4.2.3损毁植被面积

本工程总占地14.28hm2，因本工程占地类型为工矿仓储用地，损毁植被面积为0hm2。

4.2.4废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量

项目建设期土石方挖、填总量为7.46万m3，其中挖方3.73万m3，填方3.73万m3，借方总量0万m3，弃方总量0万m3。

生产期已累计产生泥浆约为3.30万m3，产生的泥浆经沉淀池沉淀后做场内低洼处回填利用；方案服务期内预计产生泥6.49万m3，其中1.28万m3用于沉淀池及低洼处回填，剩余全部泥将售与砖厂作为制砖原材料利用，本工程不设置弃渣场。

  - 土壤流失量预测

    - 预测单元

根据工程建设过程中的水土流失特点，预测单元和防治分区一致，划分为办公生活区、生产线区、堆料场及配套设施、场内道路区、保留区共5个一级预测单元，因保留区未扰动，所以不纳入本次预测范围。

    - 预测时段

本工程属于已建成的生产类项目，建设单位在施工期已经采取了有效的措施方式水土流失产生，并起到了一定的作用，所以本方案只在服务期内对生产期以及服务期结束后自然恢复期的水土流失情况进行预测。

1、生产期

由于本工程属于建设生产类项目，于2015年10月已经完工投产，所以本方案只针对方案服务期内水土流失情况进行预测。预测时段按照 8.0a 考虑，预测时段为2020年7月至2028年7月。

2、自然恢复期

工程生产结束以后，将对扰动的地表进行撒播草籽复绿，松散裸露面逐渐稳定，植被自然恢复，地表抗蚀抗冲性逐渐增强，土壤侵蚀逐渐减弱。需经2年的时间才能接近于背景值，因此确定自然恢复期预测时段为2年。各单元预测面积及时段见表4.3- 1。

表4.3- 1 预测范围和时段表

| 预测单元 | 生产期 |  | 自然恢复期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 预测时段（a） | 面积（hm2） | 预测时段（a） |
| 办公生活区 | 1.15 | 8 | / | / |
| 生产线区 | 6.14 | 8 | 0.2 | 2 |
| 堆料区 | 2.21 | 8 | 0.6 | 2 |
| 场内道路区 | 0.69 | 8 | / | / |
| 合计 | 10.19 | / | 0.8 | / |

    - 土壤侵蚀模数

一、背景值

按照《土壤侵蚀分类分级标准》，廉江市辖区土壤侵蚀类型区一级区为南方红壤区，二级区为华南沿海丘陵台地区，容许土壤流失量为500（t/km2·a）。在收集本工程所在地区的土地利用现状、水土流失状况、气象水文资料等资料的基础上，于2020年5月开展了外业调查工作。根据的地形地貌、土地利用情况及沿线植被分布情况， 结合项目区内土壤侵蚀现状进行综合评判，无明显水土流失，总体属轻度侵蚀，土壤侵蚀背景值取 500t/km2·a。

2、侵蚀模数计算公式

土壤流失量采用侵蚀模数法，计算公式如下：

土壤流失量：

新增土壤流失量：，

式中：：扰动土地土壤流失量，t；

：扰动土地新增土壤流失量，t；

：预测单元，i=1，2，3，……，n；

：预测时段，1，2，指施工期和自然恢复期；

：第i预测单元面积，km2；

：扰动后不同预测单元不同预测时段土壤侵蚀模数，t/（km2.a）；

：不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2.a）；

：扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2.a）；

：预测时段，a。

二、扰动后土壤侵蚀模数

扰动后侵蚀模数采用类比分析法。

本工程扰动后土壤侵蚀模数通过类比法确定。类比工程采用“湛江海湾大桥及连

接线一期工程”，通过地理位置、气候、土壤植被、地貌地形及施工工艺几个方面比较，两工程具有可比性。水土流失因子对比情况见表4.3- 2。

表4.3- 2 主要水土流失因子对比情况表

| 项目 | 类比工程 | 预测工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 湛江海湾大桥及连接线一期工程 | 廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目 |
| 地理位置 | 湛江市的吴川市、坡头区 | 湛江市廉江市 |
| 项目组成 | 路基、路面、桥梁 | 道路、生产线区、堆料区 |
| 施工工艺 | 机械开挖与回填 | 机械开挖与回填 |
| 地形 | 平原微丘 | 丘陵区 |
| 土壤 | 赤红壤，滨海沙土 | 赤红壤 |
| 气候 | 南亚热带季风气候，年平均气温 22.5℃，平均降水量 1689mm | 南亚热带季风气候，年平均气温 22.9℃，多年平均降雨量1772mm |
| 植被 | 项目区植被以南亚热带常绿阔叶林为主，植被覆盖率 69.5％以上。 | 南亚热带常绿阔叶林 |

“湛江海湾大桥及连接线一期工程”已通过广东省水利厅组织的水土保持设施竣工验收。监测单位根据项目区地形条件和水土流失特点，在不同施工区域共建立水土保持固定监测点，多个随机抽样监测点，监测方法以侵蚀沟量测法、影像对比法和巡查法为主。该项目监测成果可借鉴于本工程水土流失预测。

类比工程水土流失监测成果见表4.3- 3。

表4.3- 3 类比工程土壤侵蚀模数监测成果       单位:t/km2.a

| 区域 时段 | 填筑边坡 | 开挖边坡 | 路基平台 | 桥涵工程区 | 施工临建区 | 取土场 | 弃渣场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 13769 | 9087 | 5789 | 5339 | 4185 | 15500 | 11092 |
| 自然恢复期 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |

（2）扰动土地土壤侵蚀模数采用值

由于本工程与类比工程具有较强的可比性，但扰动强度要低于类比工程。办公生活区、堆料区以施工临建区的土壤侵蚀模数为基数，生产线区和场内道路区以路基平台施工期的土壤侵蚀模数为基数，各分区在类比工程土壤侵蚀模数基础上进行优化。自然恢复期采用类比工程区填筑、开挖边坡自然恢复期的土壤侵蚀模数。本工程土壤侵蚀模数类比结果见表4.3- 4。

表4.3- 4 本工程土壤侵蚀模数取值表	       单位:t/km2·a

| 预测单元 | 优化系数 | 生产期 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公生活区 | 0.7 | 2930 | 1000 |
| 生产线区 | 0.8 | 4631 | 1000 |
| 堆料区 | 0.7 | 2930 | 1000 |
| 场内道路区 | 0.8 | 4631 | 1000 |

    - 预测结果

- 预测结果

预测时段内，在不采取水土保持措施的情况下，可能造成水土流失总量为3334t， 新增水土流失总量2918t；其中生产期水土流失量3318t，新增水土流失量2910t；自然恢复期水土流失量16t，新增水土流失量8t。详见表4.3- 5。

土流失量预测表

| 预测期 | 预测单元 | 流失面积（hm2） | 预测时段（a） | 背景侵蚀模数t/（km2 · a） | 预测侵蚀模数t/（km2 · a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产期 | 办公生活区 | 1.15 | 8 | 500 | 2930 | 46 | 270 | 224 |
|  | 生产线区 | 6.14 | 8 | 500 | 4631 | 246 | 2275 | 2029 |
|  | 堆料区 | 2.21 | 8 | 500 | 2930 | 88 | 518 | 430 |
|  | 场内道路区 | 0.69 | 8 | 500 | 4631 | 28 | 256 | 228 |
|  | 合计 | 10.19 | / | / | / | 408 | 3318 | 2910 |
| 自然恢复期 | 生产线区 | 0.2 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 4 | 2 |
|  | 堆料区 | 0.6 | 2 | 500 | 1000 | 6 | 12 | 6 |
|  | 合计 | 0.8 | / | / | / | 8 | 16 | 8 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 416 | 3334 | 2918 |

预测时段内，生产期水土流失量为3318t，占水土流失总量的99.52%，生产期是产生水土流失的主要阶段。生产期生产线区的水土流失量为2275t，占生产线区水土流失总量的68.56%，生产线区是产生水土流失的主要区域。在实际生产阶段应对生产期的水土流失进行有效监测并控制，生产线区是重点监测区域。

  - 水土流失危害分析

水土流失具有隐蔽性，治理难度大、不可逆转，工程建设过程中，如果未采取有效的治理措施，水土流失将对用地范围南侧居民点及周边道路产生影响。

- 南侧居民点

用地范围南侧500m内有居民点，生产过程中要做好苫盖、围蔽以及车辆出场清洗工作，防止体积较小的土壤颗粒随空气及车辆流失到场外，造成场内水土流失也给场外居民的生产生活带来不利影响。

- 周边道路

本工程生产期间运输生产材料及商品混凝土将影响交通道路，若防护不当，水土流失可能影响道路环境，严重时将影响居民出行，同时由于车辆数量增多，会导致该部分道路发生一定程度的交通拥挤。

  - 指导性意见

1、防治重点时段与部位

通过以上分析，本工程新增水土流失比较严重的时段是生产期，因此，要加强对生产期各防治分区的临时防护措施。通过各防治单元水土流失量及危害的分析，确定生产线区是本工程水土流失防治和监测的重点。

2、防护措施

以上预测结果是在防护措施不完善的情况下可能发生的水土流失，而产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表组成物质与结构及大风天数、降雨强度是造成水土流失强弱的主导因素，从以往的经验看，防治措施需要以工程措施为基础，结合植物措施，并辅以临时措施。

3、对水土保持监测的指导性意见

根据工程生产期水土流失预测结果，结合项目建设防治责任范围和重点防治区域的划分以及水土流失特征，确定该项目水土保持监测的重点地段为：生产线区。

综上所述，工程生产活动对当地的水土流失影响主要体现在生产期材料运输与商品混凝土生产加工过程中，生产过程中需采取有效的水土保持措施，构成行之有效的防治体系，遏制新增水土流失的发生和发展。

5水土保持措施

  - 防治区划分

    - 分区原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），分区原则应符合下列规定：

（1）各区之间应具有显著差异性；

（2）同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

（3）根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可分为一级或多级；

（4）一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区、二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

（5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

    - 分区结果

按照本工程的总体布局和施工特点等，划分为办公生活区、生产线区、堆料区、场内道路区、保留区共5个一级防治分区，详见表5.1- 1。

表5.1- 1防治分区表

| 项目 | 占地面积（hm2） | 水土流失特点 |
| --- | --- | --- |
| 办公生活区 | 1.15 | 人员及车辆流动对地表产生扰动 |
| 生产线区 | 6.14 | 生产设备压占及材料填放扰动地表 |
| 堆料区 | 2.21 | 生产材料堆放和补充过程中扰动地表 |
| 场内道路区 | 0.69 | 运输材料的车辆碾压路面 |
| 保留区 | 4.09 | 工程建设期和生产期均不扰动 |
| 合计 | 14.28 | / |

  - 措施总体布局

    - 措施布设原则

结合项目所在地及项目建设的特点，突出以下防治原则：

- 因害设防、防治结合、全面布局、科学配置、分区治理、重点突出、绿化美化、可操作性的原则。

- 人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，保护生态环境，布设临时性防护措施，减少建设过程中的水土流失。

- 工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系， 比与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

- 工程措施要使防治区内水流排泄通畅，坡面、坡度、排水设施等满足植被恢复基本条件，水土流失得到基本控制；做到技术上可靠、经济上合理。

- 植物措施要“适地、适树、适草、因害设防”，以乡土植物为主，适当引进适宜本地区生长的优良植物；在发挥保持水土的前提下，考虑绿化美化效果。

- 树草种的配置采用乔、灌、草相结合，深根性与浅根性相结合，禾本科草与豆科草相结合，以充分利用光热资源和水资源；避免同时使用有种间拮抗的树草种。

- 临时措施与永久措施相结合，节约投资。

    - 防治措施体系

根据水土流失防治分区和水土流失预测结果，在本工程已有水土保持设施的基础上，针对工程生产过程中可能引发水土流失的部位，采取合理的防治措施。由于本工程已建设完成进入生产阶段，所以本方案根据项目区内实际情况，设计了生产期内项目区水土保持防治措施。本工程水土保持措施以工程措施为主，永久措施与临时措施相结合，并将主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整、有效的水土流失防治体系。

1、办公生产区

项目建设时考虑对办公生产区地表裸露的部分进行全面整地、撒播草籽绿化。

本方案不新增水土保持措施

2、生产线区

本工程建设时考虑在生产线区内部布置沉淀池，用于沉淀雨水及生产废水，工艺改进后将逐渐填筑。

本方案补充沿生产区一侧布设临时排水沟，并在排水沟出口处布设沉沙池，场地内雨水经沉沙池沉淀后排出到厂外水塘；针对项目区内存在裸露边坡进撒播草籽绿化防护。

3、堆料区

本方案新增对堆料区内堆放的材料及裸露地表进行临时苫盖措施，对裸露边坡进撒播草籽绿化防护。

4、场内道路区

场内道路路面为泥结石路面，本方案补充在道路一侧布设排水沟排水沟出口接入生产线区沉沙池。

5、保留区

生产期保留区维持原状，不进行扰动，本方案不新增水土保持措施。

结合工程特点，主要增加临时防护等措施，详见图5.2- 1。

图5.2- 1 水土流失防治措施体系图

    - 防治措施设计标准及要求

1、设计标准及要求

（1）工程措施

土地整治执行《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中关于“土地整治工程”的定义。

（2）植物措施

执行《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中关于“植被恢复与建设工程级别”的规定，按生态公益林标准执行。

撒播草籽：采用结缕草+狗牙根或白三叶混播方式，混播比例为1:3，在整地后的地面上撒播混合均匀的草籽，播种量为80kg/hm2。

（3）临时措施

1）苫盖、拦挡、临时排水等措施执行《生产建设项目水土保持技术标准》

（GB50433-2018）中关于“临时防护工程”的规定。

2）沉沙池设计执行《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中关于“沉沙池设计”的规定。

  - 分区措施布设

5.3.1办公生活区

主体已有水土保持措施：

项目建设时已经对办公生产区地表裸露的部分进行绿化，共计绿化面积0.82hm2。

方案新增水土保持措施：

本方案不新增水土保持措施

5.3.2生产线区

主体已有水土保持措施：

项目生产线区内已布设3座沉淀池，用于收集沉淀雨水及生产废水，工艺改进后将逐渐填筑。

方案新增水土保持措施：

- 植物措施

1）撒播种草

适用范围：现状裸露边坡进行撒播草籽防护。

工程量：撒播种草总面积为0.2hm2。

技术标准：采用结缕草+狗牙根或白三叶混播方式，混播比例为1:3，撒播种草播种量采用80 kg/hm2。

- 临时措施

1）沉沙池

适用范围：生产线区排水出口处布置沉沙池。

工程量：1座。

技术标准：矩形，沉沙池规格设置长4m，宽1.5m，深1.0m，池壁和池底采用砌砖，厚度24cm，生产期结束后，回填沉沙池。

2）临时排水沟

适用范围：布设在生产线区中部，汇集生产场地范围内的雨水，针对需要车辆通行的部分，在排水沟的顶部加盖钢筋水泥盖板。

工程量：371m。

技术标准：梯形断面，水泥砂浆抹面排水沟，顶宽1.5m，底宽0.5m，深0.5m，边坡比为1，排水出口与沉沙池相连，钢筋水泥盖板长1.9m、宽0.49m。

表5.3- 1 生产线区新增水土保持措施工程量汇总表

| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.2 |
| 临时措施 | 排水沟 | m | 371 |
|  | 沉沙池 | 座 | 1 |

5.3.3堆料区

方案新增水土保持措施：

1、植物措施

1）撒播种草

适用范围：现状裸露边坡进行撒播草籽防护。

工程量：撒播种草总面积为0.6hm2。

技术标准：采用结缕草+狗牙根或白三叶混播方式，混播比例为1:3，撒播种草播种量采用80 kg/hm2。

2、临时措施

1）彩条布覆盖

适用范围：针对堆放的原料采用彩条布覆盖措施。

工程量：8560m2。

技术标准：彩条布，搭接宽度不小于30cm，重复使用。

表5.3- 2 堆料区新增水土保持措施工程量汇总表

| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 彩条布覆盖 | m2 | 8560 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.6 |

5.3.4场内道路区

方案新增水土保持措施：

1）临时排水沟

适用范围：场内道路一次布设临时排水沟，针对需要车辆通行的部分，在排水沟的顶部加盖钢筋水泥盖板。

工程量：500m。

技术标准：梯形断面，水泥砂浆抹面排水沟，顶宽1.5m，底宽0.5m，深0.5m，边坡比为1，排水出口与沉沙池相连；钢筋水泥盖板长1.9m、宽0.49m。

表5.3- 3 场内道路区新增水土保持措施工程量汇总表

| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 排水沟 | m | 500 |

5.3.5保留区

生产期保留区维持原状，不进行扰动，本方案不新增水土保持措施。

5.3.6防治措施工程量汇总

主体已有水土保持措施：

植物措施:办公生活区已有绿化面积0.82hm2。

临时措施:生产线区已有沉淀池3座

方案新增水土保持措施：

植物措施:撒播草籽0.8hm2。

临时措施:排水沟871m，沉沙池1座，彩条布覆盖8560m2。

方案新增水土保持措施汇总表

| 项目 |  | 单位 | 生产线区 | 堆料区 | 场内道路区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.8 |
| 临时措施 | 沉沙池 | 座 | 1 |  |  | 1 |
|  | 排水沟 | m | 371 |  | 500 | 872 |
|  | 彩条布覆盖 | m2 |  | 8560 |  | 8560 |

5.4施工要求

5.4.1设计原则

（1）与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程生成的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通、物资供应等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

（2）水土保持措施施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，在工程原有水土保持措施的基础上尽快布设新的措施，减少生产期水土流失。

5.4.2施工条件

水土保持工程均围绕主体工程布设，主体工程已经完工投产，交通道路、物资供应、供电供水等，施工条件良好，因此可以利用主体工程的便利条件尽快开展水土保持工作。

5.4.3施工方法

工程措施设计原则：为防止水蚀破坏，工程措施与植物措施、临时防护措施相结合，景观美化相结合；施工结束，应及时清理场地为绿化恢复做好准备。

（1）彩条布覆盖和拆除

在堆料区外表面人工铺设，接缝处叠加宽度 30cm 缝制，重复利用。

（2）排水沟、沉沙池

根据排水沟、沉沙池的设计尺寸，人工挂线，使用镐锹进行土方开挖，挖方在排水沟沿线筑埂，人工修整边坡。生产活动结束后采用74 kW推土机推平。

5.4.4施工组织形式

本方案水土保持措施包括植物措施和临时防护措施，不同措施的施工组织形式不同，应区别对待。

植物措施施工要选择雨季或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失，造成新的水土流失。种籽播撒前，先进行表土回填和整地，施足底肥，深耕细作，为草种正常生长创造良好的条件。

土地整治应根据地形条件和用地要求进行，同时要考虑排水条件。

本工程主体工程已经投产，建议尽快开展水土保持措施施工工作，并做好雨季施工的排水、拦挡、苫盖等防护措施，在保证施工安全的同时减少水土流失的发生。

5.4.5施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法检验后，才能作为治理成果。

水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准，经暴雨考验后基本完好。

排水沟能有效地控制地表径流，排水去处有妥善处理。在经规定频率的暴雨考验后，排水沟及护坡等的完好率在95％以上。

水土保持种草的位置应符合各类草种所需要的立地条件，种草密度达到设计要求。采用经济价值高、保土保水能力强、抗污染性能好的优良草种，当年出苗率与成活率在 95％以上，三年后保存率在 85％以上。

5.4.6水土保持措施进度安排

表5.4- 1 新增水土保持措施施工进度横道图

| 建设内容及建设时间 |  | 2014年10月~2015年10月 | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 | 9月 |
| 主体工程 |  |  |  |  |
| 办公生活区 | 绿化 |  |  |  |
| 生产线区 | 沉淀池 |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |
|  | 沉沙池 |  |  |  |
|  | 排水沟 |  |  |  |
| 堆料区 | 撒播草籽 |  |  |  |
|  | 彩条布覆盖 |  |  |  |
| 场内道路区 | 排水沟 |  |  |  |

|  | 主体工程 |  | 主体已有 |  | 方案新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 水土保持监测

6.1 监测范围和时段

6.1.1 监测范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018），生产建设项目水土保持监测范围应为包括水土保持方案确定的水土流失防治责任范围。

本工程水土流失防治责任范围为14.28hm2，根据主体工程布置情况及现场踏查结果，本工程建设所在地周边为鱼塘和草地，工程运行期将严格按照水保和环保相关要求进行生产，基本不会对周边其他区域造成危害，确定本工程水土保持监测范围为14.28hm2。

6.1.2 监测时段

由于本工程属于建设生产类项目，于2015年10月已经完工投产，所以本方案只针对方案服务期内水土流失情况进行监测。监测按照8.0a考虑，监测时段为2020年7月至2028年7月，重点时段为每年4~9月。

6.2 内容和方法

6.2.1 监测内容

水土保持监测内容主要包括扰动土地情况，水土流失情况、弃渣量、水土流失危害和水土保持实施情况及效果等。

扰动土地情况监测的主要内容包括：工程扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。土地利用类型参照 GB/T21010-2017土地利用类型一级类。

水土流失情况监测的主要内容包括：土壤流失面积、生产弃输出的弃渣量以及潜在的水土流失量和水土流失危害等。

6.2.2 监测方法

1、资料收集分析法

对与项目区背景值及前期施工产生水土流失有关的指标，通过查阅主体工程设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点地段进行典型调查，获取监测数据。

2、实地调查监测法，监测内容如下：

（1）项目建设占用地面积、扰动土地面积

采用查阅设计文件资料，利用GPS技术，沿扰动边界进行跟踪作业，结合实地情况进行地形测量分析，进行对比核实，计算项目建设占用土地面积、扰动土地面积。

（2）水土保持措施的实施数量和质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查核实。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况进行调查；植物措施主要调查植物措施面积、林草的成活率、保存率、生长发育及植被覆盖率变化情况。

（3）水土流失防治效果

主要通过实地调查和核算的方法进行。

3、植被样方调查法

植物措施监测：林地郁闭度采用树冠投影法、灌木盖度采用线段法、草地盖度采用针刺法。

4、场地巡查法

对重大水土流失事件、水土流失危害、水土保持设施实施情况采用不定期巡查和观察法监测，采用实地量测法和样方调查法，并结合施工和监理资料，最终确定扰动面积、土石方量及水保措施实施数量。

5、无人机监测法

以监测区域地形图为基础，根据监测区域地形、地貌设计航摄方案，根据无人机在航摄区域内拍摄的航片，对数据进行预处理，再利用遥感影像处理软件对影像进行拼接、纠正、调色等处理；通过野外调查，建立解译标志，依据解译标志针对影像提取植被覆盖度及土地利用信息，利用GIS坡度分析功能从DEM数据空间分析获取坡度信息。

6、沉沙池法

利用项目区域内设置的沉沙池测量雨季或者较大暴雨后对沉沙池内沉积的泥沙体积，然后推测出水土流失量。在生产期内，根据一年内各次清掏沉沙池及边沟内沉积泥沙的数量，累计得到监测区的年土壤流失量。

6.3 点位布设

1、监测点位布设

监测点位的布设应遵循代表性、方便性、少受干扰的原则。

在结合调查监测、巡查监测等方法对工程进行全面监测的基础上，本工程共布设2个水土保持监测点。详见表6.3-1。

表6.3- 1监测点位布置情况表

| 监测分区 | 监测点位 | 监测点数量（个） | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产线区 | 沉沙池 | 1 | 生产期 |
| 场内道路区 | 排水沟 | 1 | 生产期 |
| 堆料区 | 临时覆盖处 | 1 | 生产期 |
| 合计 | / | 2 | / |

2、监测频次

（1）正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录一次。

（2）施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度监测记录1次。

（3）水土流失灾害事件发生后1周内完成。

6.4实施条件和成果

6.4.1人员配置

结合工程实际情况，拟配备3名经验丰富的水土保持监测人员，其中：总监测工程师1名、监测工程师1名、监测员1名。

6.4.2监测设施和设备

主要测量仪器有尺类、采样工具、GPS 定位仪、数码照相机、电子天平等。详见表 6.5-1。

表6.4- 1 监测设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消耗性材料 |  |  |
|  | 尺类 | 套 | 2 |
|  | 2m抽式标杆 | 支 | 4 |
|  | 集水桶 | 个 | 4 |
|  | 泥沙测量仪器（量筒、比重计） | 个 | 2 |
|  | 取样玻璃仪器（三角瓶、量杯） | 个 | 20 |
|  | 采样工具（铁铲、铁锤、水桶） | 批 | 1 |
|  | 钢钉 | 根 | 27 |
| 2 | 损耗性设备 |  |  |
|  | GPS定位仪 | 台 | 1 |
|  | 数码照相机 | 台 | 1 |
|  | 烘箱 | 台 | 1 |
|  | 电子天平 | 台 | 1 |
|  | 植被测量仪器（测绳等） | 批 | 1 |
|  | 大疆精灵无人机 | 架 | 1 |

6.4.3监测成果要求

监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。监测资料应真实可靠，监测成果应客观全面反映项目的水土流失及其防治情况；通过对监测数据分析，明确水土流失治理度、渣土防护率等防治指标值。

监测成果必须符合水土保持有关的技术规程、规范要求。监测成果应是按照所用监测方法的操作规程进行监测，以记实的方式，根据有关规范，结合实际情况，设计监测表格，形成文字叙述资料及数据表格、图样，在填写表格和文字叙 述时，必须按照水土保持防治分区填写和叙述，即每一个分区填写一套表格或文字叙述。成果要实事求是，真实可靠，满足水土保持设施专项验收要求。将监测

成果按水行政主管部门要求，报送季度报告，并提交上报水行政主管部门，作为水土保持工程验收的重要依据。当监测结果出现异常情况时，应及时报告建设单位、廉江市水务局以便及时作出相应的处理，避免发生严重水土流失及造成危害。

季度监测报告应完整填写相关内容，对存在的问题应作详细说明，并附有关附件，包括水土流失量计算说明书（实际观测成果表和分区水土流失量计算说明），水土流失敏感（重点）区域和存在水土流失问题的区域的清晰图片。

建设单位或实施监测工作的机构应定期向廉江市水务局报送监测成果。监测资料应加盖建设单位和项目监测承担机构印章。在每季度的第一个月底前报送上一季度的水土保持监测季度报告；水土流失危害事件发生后七日内报送水土流失危害事件报告；监测工作完成后三个月内报送水土保持监测总报告。对项目存在水土流失的区域，应及时向建设单位提出整改意见，并在监测报告中如实反映；对发生严重水土流失及危害事件的，须及时向廉江市水务局报告。

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

1、编制原则

水土保持工程是主体工程的重要组成部分，与主体工程“三同时”，水土保持投资单独计入工程总投资中。

（1）水土保持工程估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额、取费项目及费率应与主体工程一致；本工程价格水平年为2020年。

（2）主体工程估算定额中未明确的，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

（3）主体已有的水土保持措施，在新增水土保持投资中不再计列其独立费用，直接计入水土保持工程总投资；

（4）分年度投资仅指新增水土保持措施部分，主体已有的水土保持措施，其投资进度由主体工程统筹安排。

2、编制依据

（1）《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》（广东省人民政府，粤府〔1995〕95 号）；

（2）《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017 年）；

（3）《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（国家计划委员会，计投资〔1999〕1340 号）；

（4）《工程勘察设计收费管理规定》（国家计划委员会、建设部，计价格〔2002〕10 号）；

（5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展和改革委员会、建设部，发改价格〔2007〕670 号）；

（6）《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》（财政部、国家发展和改革委员会，财综〔2008〕78 号）；

（7）《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发展和改革委员会，发改价格〔2011〕534 号）

（8）《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（广东省水利厅，粤水建管[2017]37 号）

（9）广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建管函〔2018〕892 号）

（10）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号）。

7.1.2 编制说明与估算成果

7.1.2.1 基础单价

（1）人工预算单价

根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，湛江市属四类工资区，本工程人工预算单价技工为90.9元/工日，普工为65.1元/工日。

（2）材料预算价格

与主体工程一致、均采用工地价，主体没有的采用当地调查价格。

（3）电、水预算价格

本工程水价、电价采用与主体工程一致，电的预算价格为0.76元/kW·h，水的预算价格为3.76元/m3。

7.1.2.2 费率组成

工程单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金等组成，其中直接工程费包括直接费、其他直接费，相关费率取值如下：

1）其它直接费：按计费直接费的5%计算。

2）间接费：土方开挖工程9.5%，石方开挖工程12.5%，土方填筑工程10.5%，混凝土工程10.5%，基础处理及锚固工程9.5%，植物措施工程8.5%，其他工程10.5%。

4）企业利润：按直接费与间接费之和的7％计算。

5）税金：按直接费、间接费、企业利润之和的9％计算。

7.1.2.3 估算投资组成

水土保持工程估算由工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用、预备费等6个部分组成。

（1）工程措施费

工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施费

包括栽（种）植费和苗木、草、种子费，其中栽（种）植费按工程量乘以定额单价进行编制，苗木、草、种子费按预算价格乘以数量进行编制。

（3）监测措施费

包括设备费、建设期观测人工费用。

设备费按设计工程量或设备清单乘以工程（设备）单价进行编制。

建设期观测人工费以主体工程的建筑工程和临时工程投资为计算基础计算。本工程土建投资为300万元，建设期观测人工费按费率1.8%计列，计算值为5.4万元。

（4）施工临时工程费

临时防护工程：取费同工程措施取费标准；

其他临时工程：按工程措施和植物措施投资和的2%计取。

（5）独立费用

独立费用包括建设单位管理费、招标业务费、经济技术咨询费（水土保持验收费及方案编制费）、工程建设监理费、工程造价咨询服务费、科研勘测设计费和水土保持设施验收费。

①建设单位管理费：取新增工程措施费、植物措施费、监测措施和施工临时工程费四部分之和的3%计，与主体工程合并使用。

②招标业务费：国家计委印发的《招标代理服务费管理办法》计算。

③经济技术咨询费：包括水土保持验收费和方案编制费，其中水土保持验收费取8万元，方案编制费取8.5万元。

④工程建设监理费：参照发改价格【2007】670号文规定计算。

⑤工程造价咨询服务费：参照广东省工程造价咨询服务收费标准参考表。

⑥科研勘察设计费：按计价【2002】10号和发改价格【2006】1352号计列勘测设计费。

（6）预备费

基本预备费：按工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费及独立费用之和的10%计算。

（7）水土保持补偿费

按粤府[1995]95号《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》，“在地面坡度5度以上、林草覆盖率50%以上的区域内实施开发建设项目，造成土壤流失量每年每平方公里500吨以上的，必须缴纳水土保持补偿费”，经统计，本工程应缴纳水土保持补偿费面积0hm2，应缴纳水土保持补偿费0元。

7.1.3 水土保持投资概述

本工程的水土保持估算总投资为39.30万元，其中：主体工程已列投资1.00万元，本方案新增38.30万元，价格水平年为2020年。

本方案新增投资中：工程措施费0万元，植物措施费0.29万元，监测措施费6.32万元，施工临时工程费10.31万元，独立费用17.90万元（其中建设单位管理费0.51万元，招标业务费0.25万元，科研勘察设计费0万元，经济技术咨询费16.5万元（方案编制费8.50元，水土保持验收费8.00万元），工程建设监理费0.42万元，工程造价咨询服务费0.22万元，基本预备费3.48万元，水土保持补偿费0万元。

表7.1- 1 估算总表	                     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 主体已列 | 方案新增 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 0.70 |  | 0.70 |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 0.30 | 0.29 | 0.59 |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  | 6.32 | 6.32 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 |  | 10.31 | 10.31 |
| 1 | 临时防护工程 |  | 10.31 | 10.31 |
| 2 | 其它临时工程 |  |  | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  | 17.90 | 17.90 |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 0.51 | 0.51 |
| 2 | 招标业务费 |  | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 经济技术咨询费 |  | 16.50 | 16.50 |
| 4 | 工程建设监理费 |  | 0.42 | 0.42 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  | 0.22 | 0.22 |
| 6 | 科研勘测设计费 |  |  | 0.00 |
| Ⅰ | 一至五部分之和 | 1.00 | 34.82 | 35.82 |
| Ⅱ | 基本预备费 |  | 3.48 | 3.48 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 |  | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 水土保持总投资 | 1.00 | 38.30 | 39.30 |

表7.1- 2 新增水土保持工程投资总估算表        	单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 5.40 | 0.92 |  |  | 6.32 |
| 1 | 二 设备及安装 |  | 0.92 |  |  | 0.92 |
| 2 | 三 监测人工费用 | 5.40 |  |  |  | 5.40 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 10.31 |  |  |  | 10.31 |
| 1 | 其他临时工程费 |  |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 17.90 | 17.90 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |
| 2 | 招标业务费 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 经济技术咨询费 |  |  |  | 16.50 | 16.50 |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.42 | 0.42 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.22 | 0.22 |
| 6 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 0.00 |
| I | 一至五部分合计 | 15.71 | 0.92 | 0.29 | 17.90 | 34.82 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 3.48 |
|  | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 总投资 |  |  |  |  | 38.30 |

表7.1- 3新增水土保持措施分部工程投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 2903.30 |  |
|  | 生产线区 |  |  |  | 725.83 |  |
| 一 | 植被恢复工程 |  |  |  | 725.83 |  |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.20 | 3629.13 | 725.83 | [G09027] |
|  | 堆料区 |  |  |  | 2177.48 |  |
| 一 | 植被恢复工程 |  |  |  | 2177.48 |  |
| 1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.60 | 3629.13 | 2177.48 | [G09027] |
|  | 第三部分 监测措施 |  |  |  | 63150.00 |  |
| 一 | 设备及安装 |  |  |  | 9150.00 |  |
| （一） | 监测设备、仪表 | 项 | 1.00 | 9150.00 | 9150.00 |  |
| （二） | 建设期观测人工费用 |  |  |  | 54000.00 |  |
| 1 | 建设期观测人工费用 | 元 | 1.00 |  | 54000.00 |  |
|  | 第四部分 临时措施 |  |  |  | 103065.35 |  |
|  | 临时防护工程 |  |  |  | 103065.35 |  |
|  | 生产线区 |  |  |  | 19483.55 |  |
| 一 | 临时排水 |  |  |  | 17160.605 |  |
| （一） | 临时排水沟 | m | 371 |  | 17160.605 |  |
| 1 | 挖土方 | m3 | 185.5 | 33.11 | 6141.905 | [G01030] |
| 2 | 抹面 | m2 | 445.2 | 24.75 | 11018.7 | [G03111] |
| 二 | 临时沉砂 |  |  |  | 2322.948126 |  |
| （二） | 临时沉沙池 |  | 1 |  | 2322.948126 |  |
| 1 | 挖土方 | m3 | 10.63 | 35.29 | 375.1327 | [G01043] |
| 2 | 砌砖 | m3 | 3.43 | 567.8762175 | 1947.815426 | [G03105] |
| 3 | 抹面 | m2 | 20.4 | 24.75 | 504.9 | [G03111] |
|  | 堆料区 |  |  |  | 64285.6 |  |
| 一 | 苫盖防护 |  |  |  | 64285.6 |  |
| 1 | 彩条布覆盖 | m2 | 8560 | 7.51 | 64285.6 | [G10014] |
|  | 场内道路区 |  |  |  | 19296.2 |  |
| 一 | 临时排水 |  |  |  | 19296.2 |  |
| （一） | 临时排水沟 | m | 500 |  | 19296.2 |  |
| 1 | 挖土方 | m3 | 250 | 33.11 | 8277.5 | [G01030] |
| 2 | 抹面 | m2 | 445.20 | 24.75 | 11018.70 | [G03111] |
|  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  | 169118.66 |  |

表7.1- 4 独立费用及预备费计算表

| 序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率(%) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  | 179036.85 |
| 1 | 建设单位管理费 | 169118.66 | 3.00 | 5073.56 |
| 2 | 招标业务费 | 169118.66 | 1.50 | 2536.78 |
| 3 | 经济技术咨询费 |  |  | 165000.00 |
| 1) | 水土保持验收 | 80000.00 | 100.00 | 80000.00 |
| 2) | 方案编制费 | 85000.00 | 100.00 | 85000.00 |
| 4 | 工程建设监理费 | 169118.66 | 2.50 | 4227.97 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 | 169118.66 | 1.30 | 2198.54 |
| 6 | 科研勘测设计费 |  |  |  |
| 1) | 勘测费 |  |  |  |
| 2) | 设计费 |  |  |  |
| 五 | 预备费 |  |  | 34815.55 |
| 1 | 基本预备费 | 348155.51 | 10.00 | 34815.55 |

表7.1- 5 新增措施分年度投资表	              单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 2020年 | 2021年7月~2028年7月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [一] | 第一部分 工程措施 |  |  |  |
| [二] | 第二部分 植物措施 | 0.29 |  | 0.29 |
| [三] | 第三部分 监测措施 | 0.79 | 5.53 | 6.32 |
| [四] | 第四部分 施工临时工程 | 10.31 |  | 10.31 |
| [五] | 第五部分 独立费用 | 9.40 | 8.50 | 17.90 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 2 | 招标业务费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 3 | 经济技术咨询费 | 8.00 | 8.50 | 16.50 |
| 4 | 工程建设监理费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 6 | 科研勘测设计费 | 0.00 |  | 0.00 |
| [六] | 基本预备费 | 0.44 | 3.05 | 3.48 |
| [七] | 水土保持补偿费 |  |  | 0.00 |
| 合计 |  | 21.23 | 17.07 | 38.30 |

表7.1- 6 水土保持监测设备表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 单价 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消耗性材料 |  |  |  | 4050 |  |
|  | 尺类 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
|  | 2m抽式标杆 | 支 | 4 | 20 | 80 |  |
|  | 集水桶 | 个 | 4 | 15 | 60 |  |
|  | 泥沙测量仪器（量筒、比重计） | 个 | 2 | 5 | 10 |  |
|  | 取样玻璃仪器（三角瓶、量杯） | 个 | 20 | 15 | 300 |  |
|  | 采样工具（铁铲、铁锤、水桶） | 批 | 1 | 500 | 500 |  |
|  | 钢钉 | 根 | 27 | 100 | 2700 |  |
| 2 | 损耗性设备 |  |  |  | 5100 |  |
|  | GPS定位仪 | 台 | 1 | 3000 | 900 | 按30%折旧 |
|  | 数码照相机 | 台 | 1 | 2500 | 750 | 按30%折旧 |
|  | 烘箱 | 台 | 1 | 1500 | 450 | 按30%折旧 |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | 1000 | 300 | 按30%折旧 |
|  | 植被测量仪器（测绳等） | 批 | 1 | 1000 | 300 | 按30%折旧 |
|  | 大疆精灵无人机 | 架 | 1 | 8000 | 2400 | 按30%折旧 |
| 合计 |  |  |  |  | 9150 |  |

7.2 效益分析

7.2.1 水土流失治理度

指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失面积的百分比（水工程的水域面积可以在防治责任范围面积中扣除）。

本工程水土流失防治责任范围14.28hm2，水土流失面积为10.19hm2，水土流失治理面积为10.19hm2，水土流失总治理度为100%。

表7.2- 1 水土流失治理度计算表

| 编号 | 项目组成 | 占地面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 永久建筑、硬化面积（hm2） | 植物措施（hm2） | 水土流失治理面积（hm2） | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 | 1.15 | 1.15 | 0.33 | 0.82 | 1.15 | 100 |
| 2 | 生产线区 | 6.14 | 6.14 | 0 | 6.14 | 6.14 | 100 |
| 3 | 堆料区 | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 2.21 | 100 |
| 4 | 场内道路区 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.69 | 100 |
| 5 | 保留区 | 4.09 | / | / | / | / | / |
| 合计 |  | 14.28 | 10.19 | 1.02 | 9.17 | 10.19 | 100 |

7.2.2 土壤流失控制比

指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。

项目区容许土壤流失量为500t/（km2·a），各项水土保持措施发挥效益后，设计水平年末各区域平均土壤流失量可控制在500t/（km2·a）内，土壤流失控制可达到1.0。

7.2.3 渣土防护率

指项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣数量和临时堆土总量的百分比。

本工程施生产期已产生泥浆3.30万m3，预计产泥6.49万m3，均得到合理处置。考虑运输过程和自然恢复期的土壤流失量，至施工结束工程拦渣率可达到99%。

7.2.4 表土保护率

由于本工程已完工投产，后续水土保持措施施工没有可剥离表土，故方案不再设定表土保护率指标。

7.2.5 林草植被恢复率

指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复林草植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植被措施的面积，不含恢复农耕的面积。

项目建设区水土流失防治责任范围为14.28hm2，可恢复植被面积1.62hm2，至设计水平年末，可实现绿化面积1.62hm2，林草植被恢复率100%。

表7.2- 2 林草植被恢复率计算表

| 编号 | 项目组成 | 占地面积（hm2） | 可恢复林草被 面积（hm2） | 恢复植被面积 （hm2） | 林草植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活区 | 1.15 | 0.82 | 0.82 | 100 |
| 2 | 生产线区 | 6.14 | 0.2 | 0.2 | 100 |
| 3 | 堆料区 | 2.21 | 0.6 | 0.6 | 100 |
| 4 | 场内道路区 | 0.69 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 保留区 | 4.09 | / | / | 100 |
| 合计 |  | 14.28 | 1.62 | 1.62 | 100 |

7.2.6 林草覆盖率

指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积百分比（水工程的水域面积可在防治责任范围面积中扣除；恢复耕地面积在计算林草覆盖率时可在防治责任范围面积中扣除）。

林草类植被面积是指生产建设项目的防治责任范围内所有人工和天然的林地、草地面积。其中森林的郁闭度应达到0.2以上（不含0.2）；灌木林和草地的覆盖度应达到0.4以上（不含0.4）。零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。

本工程水土流失防治责任范围为14.28hm2，林草植被覆盖面积为1.62hm2，林草覆盖率为11.34%。

至设计水平年年末，落实各项防治措施后，水土流失治理度为100%，土壤流失控制比可达到1.0，渣土防护率为98%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率11.34%，均可达到方案确定的防治目标值。详见表7.2- 3。

表7.2- 3 防治效果预测表

| 序号 | 防治目标 | 目标值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 95 | 100 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 95 | 98 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（%） | / | / | / |
| 5 | 林草植被恢复率% | 95 | 100 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率% | 10 | 11.34 | 达标 |

7.2.7 效益分析

1、新增水土流失量得到有效控制

通过水土保持方案的实施，可以控制项目范围内水土流失的发生及减少对周边的影响，对当地经济的可持续发展有积极意义。

2、提高植被覆盖度，改善环境

植物措施是水土保持的根本措施，将使被破坏的植被得到恢复，有利于整个生态系统的平衡。在减少土壤中氮、磷等有机质和无机盐流失的同时，为区域生态环境的改善创造了有利条件，对小环境气候改善的同时有一定的促进作用，有利于整个生态环境的稳定，提高了保水保土能力。

3、对土地资源用环境承载力的影响

建设过程中会破坏地表植被，加剧水土流失，可能导致区域生态环境的恶化。建设单位应及时落实水土保持措施，通过恢复植被等措施，可降低不利影响。

4、对项目区水土保持功能的影响

施工破坏的水土保持措施主要是林地植被，通过栽植当地适生植被，并配套适当的抚育措施，可以植物生长提供良好的条件，植被恢复后，对项目区整体的水土保持功能无实质性影响。

8 水土保持管理

8.1 组织管理

本方案的水土保持措施由建设单位组织实施。建设单位首先建立健全项目的水土保持组织领导体系，成立水土保持项目领导小组，负责项目建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施。在施工过程中应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，并接受当地水行政主管部门的监督检查。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。具体实施保证措施如下：

（1）建立防治目标责任制。将水土流失防治目标按年度分解，纳入项目建设单位负责人的年度责任目标考核中，落实奖惩措施，限期治理。

（2）完善现场监督检查制度。水保监督检查实行定员定责，监督人员应按照本工程建设进度，定时前往现场检查各项水保措施的落实情况，发现问题，及时纠正。

（3）完善水保方案年检制度。建立水保方案年检制度，检查落实当年完成的水土流失治理工程量和投资总额，若发现未完成当年的治理任务，要提出整改意见，追加下一年度的治理任务。

（4）建立、健全各项水土保持档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

8.2 后续设计

本方案经水行政主管部门批复后，建设单位应委托具有相应设计资质的单位对水土保持措施进行后续设计，并报水行政主管部门审查备案。

8.3 水土保持监测

鼓励建设单位自行或者委托具有水土保持监测能力的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，按批复后的水土保持方案中的水土保持监测要求和《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》，编制水土保持监测实施方案，开展水土保持监测工作，监测成果定期向水行政主管部门报告，并自觉接受水行政主管部门的管理和监督。

由于本工程已处于生产期，鼓励建设单位尽快落实水土保持监测工作。监测主要内容如下：

（1）项目开工前制定监测实施方案，开展水土保持监测。工程建设期间，编制监测季报，同时要提供重点监测时段的照片等影像资料，并对严重水土流失和危害事件报告相关情况，监测成果定期向水行政主管部门报送。

（2）分析整理监测数据，监测检查水土保持设施运行情况，确定采取水土保持措施后，水土流失控制效果是否满足开发建设项目水土流失防治要求。

（3）竣工验收时提交监测总结报告，作为工程水土保持设施验收的依据。

8.4 水土保持监理

水土保持工程监理应委托具有相关资质或能力的单位来承担，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。在工程监理前，建设单位和监理单位必须签订水土保持方案建设监理合同，在合同中应包括监理单位对水土保持工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款，监理单位应根据工作需要组织监理人员，成立监理机构，并根据水土保持行业的特点，编制监理规划和分项工程监理实施细则等监理文件，按水土保持工程内容制定具体的工作程序。在水土保持工程的实施和建设过程中，应对工程质量进行严格控制，督促建设单位按章作业，并对施工准备和材料等及时检查，确保工程质量，在分项工程结束后，及时进行单元工程质量检验，确认合格后方可进行下项工程，同时对施工进度进行控制，协助业主进行合同费用的控制、调整及支付管理等。另外，在水土保持工程的建设与监理过程中应随施工进度，及时、全部、准确的收集工程信息，做到信息记录的写实与量化，并及时进行整理、存档工作，建立监理档案及施工过程临时措施影像档案资料，水土保持施工结束后提交水土保持监理报告，作为水土保持设施竣工验收的依据。

8.5 水土保持施工

为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。

8.6 水土保持设施验收

建设单位必须严格按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地实施本工程的水土保持方案，并主动与当地水行政主管部门联系，自觉接受其监督检查，定期向水行政主管部门汇报工程的水土保持工作，配合进行水土保持监测，落实“三同时”制度。相关水利部门应依据《中华人民共和国水土保持法》定期对项目的水土保持方案的实施进度、质量、资金落实情况进行实地监督。

根据《水利部关于加强事中后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号文）及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号文）的规定，在本工程竣工验收阶段，建设单位应委托第三方机构，依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查，编制编制水土保持设施验收报告。编制完成后，建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，应通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

9附件和附图

9.1附件

附件1：《湛江市住房和城乡建设局关于同意建设预拌商品混凝土搅拌站的批复》（湛建管［2015］131号）

附件2：土地租赁协议

附件3：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目转让协议

附件4：土方购买协议；

附件5：环境影响报告表批复

附件6：排污许可证

附件7：评审意见及专家签名表

附件8：投资估算附件。

附件1：《湛江市住房和城乡建设局关于同意建设预拌商品混凝土搅拌站的批复》

附件2：土地租赁协议

附件3：廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目转让协议

附件4：土方购买协议

附件5：环境影响报告表批复

附件6：排污许可证

附件7：评审意见及专家签名表

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年8月18日，廉江市银基建材实业有限公司主持召开了《廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称（<报告书>）技术评审会，参加会议的有：水保方案编制单位广东粤源工程咨询有限公司及特邀专家等7人。会议成立专家组，名单附后。

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目主要从事混凝土生产和供应的，该项目位于廉江市河唇镇红湖农场内。厂区内主要建设建筑物为预拌混凝土生产线1条、堆料场及配套设施，办公及宿舍利用红湖农场原有厂房。本工程生产产品为商品混凝土，年产量21万m3。

本工程占地总面积为14.28公顷，临时占地14.28公顷。工程占地类型为工矿仓储用地。工程建设期土石方挖、填总量为7.46万立方米，其中挖方3.73万立方米，填方3.73万立方米，工程开挖土方全部回填利用，无永久弃渣产生。在生产期2015年11月~2020年6月内累计产生泥浆3.30万万立方米，经沉淀池沉淀后做场内低洼处回填利用；2020年8月~2028年8月：预计产泥6.49万立方米，其中1.28万立方米用于场内低洼处回填利用，剩余部分全部泥将售予砖厂，作为制砖原材料利用。工程总投资2500万元，其中土建投资300万元，项目建设资金由建设单位自筹。本工程已于2014年10月开工，于2015年10月完工投产，总工期13个月。

项目所在规划厂址区地貌类型为缓坡低丘陵，气候类型属南亚热带季风气候，年平均气温22.9℃，年平均降雨1772.21mm。项目区地带性土壤为赤红壤，地带性植被为南亚热带常绿阔叶林，项目所在地不属于国家级及广东省级水土流失重点预防区和重点治理区，也不涉及其他水土保持敏感区。

与会代表和专家听取了项目建设单位关于项目概况的介绍和编制单位关于《报告书》内容的汇报。经讨论，提出评审意见如下：

- 综合说明

- 完善工程简况、项目前期工作情况及工程建设进展、项目水土保持评价结论、水土保持措施布设成果和编制依据等。

二、项目概况

（一）完善项目组成及布置、工程建设内容、施工组织及施工工艺介绍；

（二）复核工程占地类型和面积，完善土石方平衡；

（三）核实项目周边敏感区情况。

三、主体工程水土保持评价

（一）完善工程施工工艺、土石方平衡的水土保持分析和评价；

（二）复核主体工程已有水保措施工程量及投资；

（三）增加“已实施水土保持措施效果分析评价”内容。

四、水土流失预测

（一）复核预测时段、面积和土壤流失量；

（二）完善水土流失危害分析。

五、水土保持措施布设

（一）完善水土流失防治措施总体布局及体系框图、措施布设标准及要求等；

（二）针对暴雨台风特点，应采取应急防护措施；

（三）完善项目平面布置图中堆料区、排水沟、洗沙池等布置情况。

六、水土保持监测

（一）复核监测时段、范围与频次；

（二）完善水土保持监测点位布置，重点考虑主汛期监测的时段和监测点位布设。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）复核人工及材料单价、费率取值、水土保持措施单价、监测措施费用、独立费用和水土保持补偿费，完善估算表格；

（二）完善防治效果分析及六项指标计算。

八、水土保持管理

完善组织管理及后续设计等有关内容。

九、其他

（一）完善项目地理位置图、水系图；

（二）完善分区水土保持措施总体布局图中办公生活区、堆料区等平面布置情况，完善雨水管网、排水沟的水流向等；

（三）补充生态环境、水务相关部门的批复、意见等作为附件。

综上所述，报告书基本符合水土保持相关规定和要求，基本同意通过评审，经修改完善后可上报。

专家组

日期：2020年8月18日

廉江市银基建材实业有限公司预拌混凝土搅拌站项目

# 水土保持方案报告书技术评审专家签名表

| 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王冼民 | 广东海洋大学 | 教授 |  |
| 何伟贤 | 广东省水文局湛江水文分局 | 高工 |  |
| 曹基富 | 广东省水文局湛江水文分局 | 教授级高工 |  |

附件8:投资估算附件

附表 1： 主体工程材料预算价格表

附表 2： 施工机械台时费汇总表

附表 3： 混凝土单价计算表

附表 4： 单件分析表

附表 1	主体工程材料预算价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技工 (机械用) | 工日 | 90.9 |
| 2 | 技工 | 工日 | 90.9 |
| 3 | 普工 | 工日 | 65.1 |
| 4 | 彩条布 | m2 | 1.1 |
| 6 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 305.5 |
| 7 | 水 | m3 | 3.33 |
| 8 | 电 (机械用) | Kw·h | 1.61 |
| 9 | 水泥 42.5R | kg | 0.42 |
| 10 | 砂 | m3 | 277.43 |
| 11 | 柴油 (机械用) | kg | 7.64 |

附表 2	施工机械台时费汇总表	单位：元/台班

| 序号 | 名称及规格 | 台班费 (元) | 第一类费用 | 第二类费用 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工 | 电 | 柴油 |
|  |  |  |  |  | 90.9 元/工 日 | 1.61 元 /kw·h | 5.1 元/kg |
| 1 | 挖掘机 液压 斗容 0.6m3 | 756.91 | 332.86 | 424.05 | 181.8 |  | 242.25 |
| 2 | 胶轮车 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土搅拌机 出料 0.4m3 | 199.32 | 39.19 | 160.13 | 90.9 | 69.23 |  |
| 4 | 混凝土搅拌机 出料 0.25m3 | 148.03 | 22.51 | 125.52 | 90.9 | 34.62 |  |

附表 3	混凝土单价计算表

| 编号 | 混凝土标号,水泥强度等级,级配 | 预 算 量 |  |  | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥(kg) | 砂(m3) | 水(kg) |  |
| 80010390T001 | 水泥砌筑砂浆 M7.5 | 278.124 | 1.232 | 308. | 149.58 |

附表 4：单价分析表

9.2附图

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：土壤侵蚀强度分布图

附图4：项目区平面图

附图5：水土流失防治责任范围及防治分区措施布设图（含监测点位）

附图6：水土保持典型设计图