设计资质：水利行业丙级

设计证号：A4440014064

廉江市龙营围水闸管理与保护范围

划定技术报告

广东建成勘测设计有限公司

二〇二三年十月

廉江市龙营围水闸管理与保护范围

划定技术报告

项目负责人：周昌斌

项目技术负责：邵建

校对：许薇

审核：张娅

报告编写：成庆荣

广东建成勘测设计有限公司

二〇二三年十月

目  录

1    项目概述	1

1. 1    项目背景	1

1.2    水闸工程基本情况	2

1.3    管理与保护范围有关概念界定	9

1.4    管理和保护范围划定依据	11

1.5    划界确权范围	13

1.6    划界确权工作目标	13

1.7    划界确权基本原则	13

1.8    技术路线	14

1.9    平面坐标系统及高程基准面	15

2    管理与保护范围划定	16

2. 1    管理与保护范围划定对象和划定标准	16

2.2    划定工作底图	21

2.3    管理与保护范围划定方案	21

3 测绘划界	23

3. 1    工作内容	23

3.2    测绘	23

3.3    界桩制作	27

3.4    界桩埋设	36

4  保障措施	38

4. 1  强化组织领导	38

4.2  深化部门合作	38

4.3  强化资金保障	38

4.4  加快制度建设	39

4.5  加大宣传力度	39

5  总结	40

# 1    项目概述

## 1. 1    项目背景

为深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于国家水安全的重要讲话精神，切实加强河湖管理和水利工程管理，充分发挥河湖功能和水利工程效益，按照《水利部关于深化水利改革的指导意见》(水规计〔2014〕48号)、《关于加强河湖管理工作的指导意见》(水建管

〔2014〕76号)以及《水利部深化水利改革领导小组2014年工作要求》	(水规计〔2014〕113号)要求，水利部于2014年8月21日以《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管〔2014〕285号)，部署开展水利工程管理与保护范围划定工作，通知对划定工作的总体要求、目标任务、基本原则、工作安排、工作要求等方面作出了工作部署，水利部于2021年5月31日以《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2021〕164号)，要求到2023年底前完成具有防洪任务及涉及防洪安全的所有国有水库、水闸及堤防工程管理与保护范围划定；2025年底前完成其他国有水利工程管理与保护范围的划定工作，并依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属。

为落实水利部的通知精神，省水利厅于2021年6月21日转发《水利部 关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(粤水运管函

〔2021〕856号)文件，要求到2023年底前完成具有防洪任务及涉及防洪 安全的所有国有水库、水闸及堤防工程管理与保护范围划定；2025年底 前完成其他国有水库、水闸及堤防工程管理与保护范围的划定工作。

廉江市龙营围管理所根据水运管〔2021〕164号和粤水运管函〔2021〕 856号要求，拟对廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗水闸工程全面开展划界确权情况调查工作，在全面调查的基础上组织制定水利工程管理与保护范围划定实施方案，明确目标任务、工作内容、划界原则和标准、责任分工、实施安排、进度要求、经费保障等内容。同时按照粤水运管函〔2021〕856号的要求，到2023年年底前完成廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗水闸工程管理与保护范围的划定工作，并依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属，划定管理范围和保护范围后，要及时设立界桩。管理范围内土地界线与权属清晰的，要及时办理土地登记手续。

## 1.2    水闸工程基本情况

(1)龙兴水闸

龙兴水闸临北部湾，地处东经109°50′41.42″，北纬21°26′58.26″。闸址处于廉江市最大的海堤龙营围防潮大堤的中部，大堤东起营仔镇政府西侧，西为车板镇沙仔路村，龙兴水闸桩号10+200（营仔镇政府侧桥起为0+000），闸内是湛江市最大连片水产养殖基地。本水闸工程的主要任务是排水、挡潮、防洪，原设计过闸流量140m3/s（原登记设计标准50年一遇），按照最新设计标准进行调蓄计算，104.61m3/s、112.98m3/s（20年一遇设计、50年一遇校核），工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物等级为3级，次要建筑物等级为4级，设计防洪标准为20年一遇。工程位置示意图见图1.2-1。

图1.2-1  龙营围龙兴水闸工程位置示意图

图1.2-2  龙兴水闸工程全貌（临海侧）

龙兴水闸于1986年10月建成，龙兴水闸和龙营围大堤名教闸、龙湾闸、龙兴闸、白沙闸及息安闸共同捍卫营仔镇面积6.80万亩，其中虾塘3万亩，农田3.8万亩，捍卫人口5万人，围内土地平坦、肥沃、卤淡水源充足，是廉江市粮食、水产养殖的主要生产基地之一。

龙兴水闸为涵洞式水闸，主要由涵身闸室、上下游翼墙、消力池、海漫、两岸护坡等组成。水闸为4孔盖板涵，单个涵净断面尺寸为3.0m×2.70m（宽×高，下同），进口底板高程-0.59m（1985年国家高程基准，下同），出口底板高程-0.59m，涵全长20.0m，每孔出口都设有混凝土平板闸门，闸门尺寸3.25m×3.0m，设有4台启闭机，型式为手电两用螺杆式，闸墩厚0.60m，闸室总净宽12.0m。

(2) 龙湾水闸

龙湾水闸临北部湾，地处东经109°51′33.26″，北纬21°26′58.61″。闸址处于廉江市最大的海堤龙营围防潮大堤的中部，大堤东起营仔镇政府西侧，西为车板镇沙仔路村，龙湾水闸桩号8+740（营仔镇政府侧桥起为0+000），闸内是湛江市最大连片水产养殖基地。本水闸工程的主要任务是排水、挡潮、防洪，原设计过闸流量140m3/s（原登记设计标准50年一遇），按照最新设计标准进行调蓄计算，过闸流量为107.07m3/s、115.21m3/s（20年一遇设计、50年一遇校核），工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物等级为3级，次要建筑物等级为4级，设计防洪标准为20年一遇。工程位置示意图见图1.2-3。

图1.2-3 龙营围龙湾水闸工程位置示意图

图1.2-4  龙湾水闸工程全貌（临海侧）

龙湾水闸于1986年11月建成，龙湾水闸和龙营围大堤名教闸、龙兴闸、龙湾闸、白沙闸及息安闸共同捍卫营仔镇面积6.80万亩，其中虾塘3万亩，农田3.8万亩，捍卫人口5万人，围内土地平坦、肥沃、卤淡水源充足，是廉江市粮食、水产养殖的主要生产基地之一。

龙湾水闸为盖板涵式水闸，主要由涵身闸室、上下游翼墙、消力池、海漫、两岸护坡等组成。水闸为4孔盖板涵，单个涵净断面尺寸为3.0m×2.70m（宽×高，下同），进口底板高程-0.64m（1985年国家高程基准，下同），出口底板高程-0.64m，涵全长20.0m，每孔出口都设有混凝土平板闸门，闸门尺寸3.25m×3.0m，设有4台启闭机，型式为手电两用螺杆式，闸墩厚0.60m，闸室总净宽12.0m。。

(3) 良垌水闸

龙营围良垌水闸临北部湾，地处东经109°52′41.78″，北纬21°27′9.87″。闸址处于廉江市最大的海堤龙营围防潮大堤的中部，大堤东起营仔镇政府西侧，西为车板镇沙仔路村，良垌水闸桩号6+700（营仔镇政府侧桥起为0+000），闸内是湛江市最大连片水产养殖基地。本水闸工程的主要任务是排水、挡潮、防洪，原设计过闸流量140m3/s（原登记设计标准50年一遇），按照最新设计标准进行调蓄计算，过闸流量为104.74m3/s、112.78m3/s（20年一遇设计、50年一遇校核），工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物等级为3级，次要建筑物等级为4级，设计防洪标准为20年一遇。工程位置示意图见图1.2-5。

图1.2-5  龙营围良垌水闸工程位置示意图

图1.2-6  良垌水闸工程全貌（临海侧）

龙营围良垌水闸于1986年10月建成，良垌水闸和龙营围大堤名教闸、龙兴闸、龙湾闸、白沙闸及息安闸共同捍卫营仔镇面积6.80万亩，其中虾塘3万亩，农田3.8万亩，捍卫人口5万人，围内土地平坦、肥沃、卤淡水源充足，是廉江市粮食、水产养殖的主要生产基地之一。

龙营围良垌水闸为盖板涵式水闸，主要由涵身闸室、上下游翼墙、消力池、海漫、两岸护坡等组成。水闸为4孔盖板涵，单个涵断面尺寸为3.0m×2.70m（宽×高，下同），进口底板高程-0.61m（1985年国家高程基准，下同），出口底板高程-0.61m，涵全长21.0m，每孔出口都设有混凝土平板闸门，闸门尺寸3.25m×3.0m，设有4台启闭机，型式为手电两用螺杆式，闸墩厚0.60m，闸室总净宽12.0m。

(4) 白沙水闸

龙营围白沙水闸临北部湾，地处东经109°53′52.43″，北纬21°27′12.88″。闸址处于廉江市龙营围防潮大堤的中部，大堤东起营仔镇政府西侧，西为车板镇沙仔路村，白沙水闸桩号4+620（营仔镇政府侧桥起为0+000），闸内是湛江市最大连片水产养殖基地。本水闸工程的主要任务是排水、挡潮、防洪，原设计过闸流量140m3/s（原登记设计标准50年一遇），按照最新设计标准进行调蓄计算，过闸流量为112.54m3/s、120.49m3/s（20年一遇设计、50年一遇校核），工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物等级为3级，次要建筑物等级为4级，设计防洪标准为20年一遇。工程位置示意图见图1.2-7。

图1.2-7  龙营围白沙水闸工程位置示意图

图1.2-8  白沙水闸工程全貌（临海侧）

龙营围白沙水闸于1986年10月建成，白沙水闸和龙营围大堤名教闸、龙兴闸、龙湾闸、良垌闸及息安闸共同捍卫营仔镇面积6.80万亩，其中虾塘3万亩，农田3.8万亩，捍卫人口5万人，围内土地平坦、肥沃、卤淡水源充足，是廉江市粮食、水产养殖的主要生产基地之一。

龙营围白沙水闸为盖板涵式水闸，主要由涵身闸室、上下游翼墙、消力池、海漫、两岸护坡等组成。水闸为4孔盖板涵，单个涵净断面尺寸为3.0m×2.80m（宽×高，下同），进口底板高程-0.75m（1985年国家高程基准，下同），出口底板高程-0.75m，闸全长19.25m，每孔出口都设有混凝土平板闸门，闸门尺寸3.25m×3.10m，设有4台启闭机，型式为手电两用螺杆式，闸墩厚0.60m，闸室总净宽12.0m。廉江市龙营围中型水闸基本情况见表1.2-1。

表1.2- 1    本次划界水闸基本情况表

| 序号 | 水闸 名称 | 建成 时间 | 工 程 等 别 | 主要 建筑 物级 别 | 闸孔数 量 (孔) | 闸孔总 净宽 ( m ) | 水闸类型 | 过闸流量 (m3/s) | 设计洪水 标准 [重现 期] (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙兴水闸 | 1986 | Ⅲ | 3 级 | 4 | 12.0 | 排水挡潮闸 | 104.61 | 20 |
| 2 | 龙湾水闸 | 1986 | Ⅲ | 3 级 | 4 | 12.0 | 排水挡潮闸 | 107.07 | 20 |
| 3 | 良垌水闸 | 1986 | Ⅲ | 3 级 | 4 | 12.0 | 排水挡潮闸 | 104.74 | 20 |
| 4 | 白沙水闸 | 1986 | Ⅲ | 3 级 | 4 | 12.0 | 排水挡潮闸 | 112.54 | 20 |

## 1.3    管理与保护范围有关概念界定

针对本次划定对象的水利工程管理与保护范围，依据《广东省水利工程管理条例》、《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引(试行) 》(粤水运管〔2019〕7号附件)、《广东省河湖管理范围划定技术指引》(试行)(粤河长组〔2019〕1号附件1)概念界定如下：

### 1.3. 1    管理范围概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引(试行)》(粤 水运管〔2019〕7号附件) ，管理范围指为水利工程安全而划定的水利工 程管理区域，包括水文、观测等附属工程设施和水利工程管理单位生产 生活用的管理区。

### 1.3.2    保护范围概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(粤 水运管〔2019〕7号附件) ，保护范围指根据水利工程的重要程度、堤基土质条件等，在水利工程管理范围的相连地域划定水利工程安全保护区 作为保护区域。

### 1.3.3    权属范围概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(粤 水运管〔2019〕7号附件)，权属范围指水利工程管理单位或其主管机关 向县级以上自然资源主管部门提出管理范围内的土地权属登记申请，由 县级以上自然资源主管部门核准并发给《土地使用证》，设立界桩，取 得土地使用权的范围。

### 1.3.4    外缘控制线概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(粤 水运管〔2019〕7号附件) ，外缘控制线指水利工程管理或保护范围的外 边线。

### 1.3.5    管理范围线概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(粤 水运管〔2019〕7号附件) ，管理范围线指水利工程管理范围的外缘控制 线。已进行权属登记的权属范围，比法规及规范性文件规定的管理范围 大的水利工程，以权属范围的外边线作为管理范围线。

### 1.3.6    保护范围线概念界定

依据《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(粤 水运管〔2019〕7号附件) ，保护范围线指水利工程保护范围的外缘控制 线。

## 1.4    管理和保护范围划定依据

### 1.4. 1 法律、法规及有关规定

1 、《中华人民共和国水法》；

2 、《中华人民共和国防洪法》；

3 、《中华人民共和国河道管理条例》；

4 、《水库大坝安全管理条例》；

5 、《广东省河道堤防管理条例》；

6 、《广东省水利工程管理条例》；

7 、《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》。

### 1.4.2 国家及行业标准、规范、代码

1 、《堤防工程管理设计规范》  (SL 171-96) ；

2 、《水闸工程管理设计规范》  (SL 170-96) ；

3 、《水库工程管理设计规范》  (SL 106-2017) ；

4 、《城市测量规范》  (CJJ/T8-2011) ；

5 、《工程测量规范》  (GB50026-2007) ；

6、《国家基本比例尺地形图图式第 1  部分： 1:500 1:1000 1:2000  地 形图图式》  (GB/T20257. 1-2007) ；

7 、《国家基本比例尺地形图图式第 2  部分：  1:5000 1:10000  地形

图图式》  (GB/T20257.2-2006) ；

8 、《基础地理信息要素分类与代码》  (GB/T 13923—2006) ；

9 、《测绘资质分级标准》  (国测管发〔 2014〕31号修订版) ；

10 、《中国河流名称代码》  (SL249- 1999) ；

11、《中国湖泊名称代码》  (SL261-98) ；

12 、《中国水库名称代码》  (SL259-2000) ；

13 、《中国水闸名称代码》  (SL262-2000) 。

### 1.4.3 相关文件

1 、《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定

工作的通知》  (水建管 ﹝2014﹞285号) ；

2 、《关于印发<河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权 工作调查技术方案>的通知》(建安〔2015〕15号)；

3 、水利部办公厅关于印发<河湖管理范围和水利工程管理与保护范 围划定工作实施方案编制大纲>的通知》(办建管〔2015〕59号)；

4、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》 (水运管〔2018〕339号)；

5、《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》 (水运管〔2021〕164号)；

6 、《广东省水利厅关于进一步加快推进水利工程管理与保护范围划 定工作的通知》(粤水运管〔2019〕7号) ；

7 、《广东省河湖及水利工程界桩、标示牌技术标准》 (粤水建管函 〔2016〕1292号)；

8 、《广东省水利厅关于落实全面推行河长制进一步加快推进河湖管 理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作的通知》  (粤水建管

〔2017〕38号) ；

9 、《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行) 》(广东省水利厅，2019年4月) ；

10 、《广东省水利厅转发水利部关于切实做好水利工程管理与保护 范围划定工作的通知》(粤水运管函〔2021〕856号) 。

### 1.4.4 相关规划设计及成果

1 、水利工程相关规划；

2 、已批复的水利工程设计成果；

3 、水利工程权属资料；

4 、水利工程竣工验收资料；

## 1.5    划界确权范围

本次水利工程管理与保护范围划界确权对象为廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗中型水闸工程。

## 1.6    划界确权工作目标

根据《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划 定工作的通知》 (水建管〔2014〕285号) 以及《广东省水利厅关于进一 步加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(粤水运管〔2019〕 7号) 等文件要求，划界确权总体目标任务为：2023年年底前完成廉江市 水利工程管理与保护范围划定，并依法依规逐步确定管理范围内的土地 使用权属，划定管理范围和保护范围后，要及时设立界桩。管理范围内 土地界线与权属清晰的，要及时办理土地登记手续。

## 1.7    划界确权基本原则

廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗水闸管理与保护范围划定基本原则如下：

(1) 坚持依法划定。

依据《广东省水利工程管理条例》、《广东省河道堤防管理条例》以及省水利厅、省全面推行河长制工作领导小组的相关技术指引、法定标准和指导规范等，开展河湖及水利工程管理与保护范围划界确权工作。

(2) 坚持突出重点。

区分轻重缓急，以管理任务重、涉水事务多、地位和作用较为重要 的水利工程为重点，在此基础上全面推进。

(3) 坚持先易后难。

先划定管理和保护范围，后确定管理范围内土地使用权属(简称先划 界、后确权) 。具备条件的可同步划界、确权，土地权属有争议的可先划 界。

(4) 坚持因地制宜。

按照节约利用土地、符合河湖管理和水利工程管理与保护实际的要

求，尊重历史、考虑现实，因地制宜确定划界原则和标准。

(5) 分级负责

根据水利工程划界确权需要，由水利部和流域机构指导督促，廉江 市水务局负责组织领导，各级水利管理机构负责具体实施，市自然资源、 财政、住建、林业、农业、交通、公安等部门及各涉及街道、乡镇按照 各自职责做好相关工作。

(6) 分批推进

根据有关文件精神并结合当地实际，分批推进水利工程管理与保护 范围划界确权工作，2023年年底前完成划界工作，并逐步开展确权工作。

## 1.8    技术路线

本次划界确权编制首先开展划界确权情况调查，调查收集资料包括土地权属来源资料、土地权属界线、土地权属争议情况、土地调查及规 划资料、工程设计资料、有关测绘资料、并编制划界确权情况调查报告； 在全面调查的基础上组织制定水利工程划界确权实施方案，明确目标任 务、工作内容、划界原则和标准、责任分工、实施安排、进度要求、经 费保障等内容；选择和制作工作底图，分析管理和保护范围划定标准， 提出管理与保护范围具体划定方案，明确测绘划界、确权颁证要求，测 算划界确权费用，最后编制划界确权设计报告。

## 1.9    平面坐标系统及高程基准面

### 1.9. 1    平面坐标系统

本次报告和图纸均采用国家2000大地坐标系。

### 1.9.2    高程基准面

本次报告和图纸均采用“1985国家基面”。

# 2    管理与保护范围划定

## 2. 1    管理与保护范围划定对象和划定标准

### 2. 1. 1    划定对象

本次水利工程管理与保护范围划界确权对象为廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗中型水闸工程。

### 2. 1.2    管理与保护范围划定标准

#### 2.1.2.1    相关条例、办法及规划要求

(一) 相关条例

(1)  《广东省水利工程管理条例》(2020 年修正)

第十五条  县级以上人民政府应当按照下列标准划定国家所有的水 利工程管理范围：

(一) 水库。工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地 范围及其周边，大型及重要中型水库五十至一百米，主、副坝下游坝脚 线外二百至三百米；中型水库三十至五十米，主、副坝下游坝脚线外一 百至二百米。库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地 和水域。

(二) 堤防。工程区：主要建筑物占地范围及其周边：西江、北江、 东江、韩江干流的堤防和捍卫重要城镇或五万亩以上农田的其他江海堤 防，从内、外坡堤脚算起每侧三十至五十米；捍卫一万亩至五万亩农田 的堤防，从内、外坡堤脚算起每侧二十至三十米。

(三) 水闸。工程区：水闸工程各组成部分 (包括上游引水渠、闸 室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等) 的覆盖范围以及水闸上、

下游、两侧的宽度，大型水闸上、下游宽度三百至一千米，两侧宽度五 十至二百米；中型水闸上、下游五十至三百米，两侧宽度三十至五十米。

第十六条  县级以上人民政府应当按照下列标准在水利工程管理范 围边界外延划定水利工程保护范围：水库、堤防、水闸和灌区的工程区、 生产区的主体建筑物不少于二百米，其他附属建筑物不少于五十米；库 区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间 的土地；大型渠道十五至二十米，中型渠道十至十五米，小型渠道五至 十米。

其他水利工程的保护范围，由县或乡镇人民政府参照上述标准划定。

(2)  《广东省河道堤防管理条例》(2012 年修正本)

第十条 堤防两侧应留有护堤地。凡过去已征用、划定的护堤地，均 归国家所有，由河道堤防主管部门管理。

新建堤防和尚未划定护堤地的堤段，当地市 (地) 、县人民政府应 按下列规定划定护堤地：

一、西江、北江、东江、韩江干流的堤防和捍卫重要城镇或五万亩 以上农田的其他江海堤防，均从内、外坡堤脚算起每侧三十米至五十米；

二、捍卫一万至五万亩农田的堤防，从内、外坡堤脚算起每侧二十 米至三十米；

三、捍卫一万亩以下农田的堤防，由县 (市) 人民政府根据实际需 要划定。

未达设计标准的堤防和险段，其护堤地应适当加宽。

(3) 广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引 (试行)

4  划界标准

县级以上人民政府应当按照下列标准划定国家所有的水利工程管理 范围，在水利工程管理范围边界外延划定水利工程保护范围。

4. 1  水库工程

工程管理范围：工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占 地范围及其周边，大型及重要中型水库五十至一百米，主、副坝下游坝 脚线外二百至三百米；中型水库三十至五十米，主、副坝下游坝脚线外 一百至二百米。库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土 地和水域。

工程保护范围：水库的工程区、生产区的主体建筑物不少于二百米， 其他附属建筑物不少于五十米。库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地 征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。

4.2  堤防工程

工程管理范围：工程区：主要建筑物占地范围及其周边：西江、北 江、东江、韩江干流的堤防和捍卫重要城镇或五万亩以上农田的其他江 海堤防，从内、外坡堤脚算起每侧三十至五十米；捍卫一万亩至五万亩 农田的堤防，从内、外坡堤脚算起每侧二十至三十米。堤防工程背水侧 管理范围线与河道、湖泊管理范围线重叠的，本次划定堤防工程管理范 围可与划定有堤防河道及湖泊的管理范围一并实施。

工程保护范围：堤防工程区、生产区的主体建筑物不少于二百米， 其他附属建筑物不少于五十米。

4.3  水闸工程

工程管理范围：工程区：水闸工程各组成部分 (包括上游引水渠、 闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等) 的覆盖范围以及水闸上、

下游、两侧的宽度，大型水闸上、下游宽度三百至一千米，两侧宽度五 十至二百米；中型水闸上、下游五十至三百米，两侧宽度三十至五十米。

工程保护范围：水闸工程区的主体建筑物不少于二百米，其他附属 建筑物不少于五十米。

4.4  灌区工程

工程管理范围：主要建筑物占地范围及周边：大型工程五十至一百

米，中型工程三十至五十米；渠道：左、右外边坡脚线之间用地范围。 堤防上的小型穿堤水闸工程，管理范围应堤防工程管理范围统筹确定。

工程保护范围：灌区的工程区、生产区的主体建筑物不少于二百米， 其他附属建筑物不少于五十米；大型渠道十五至二十米，中型渠道十至 十五米，小型渠道五至十米。

4.5  工程的生产生活区

水利工程的生产生活区包括生产及管理用房、职工住宅及其他文化、 福利设施等。其管理范围按照不少于房屋建筑面积的三倍计算；工程保 护范围：生产生活区的主体建筑物不少于二百米。

(6)《湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定实施方 案》  (2019 年) 有关规定：

1) 水库工程：

工程管理范围：工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占 地范围及其周边，大型及重要中型水库五十至一百米，主、副坝下游坝 脚线外二百至三百米；中型水库三十至五十米，主、副坝下游坝脚线外 一百至二百米。库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土 地和水域。

工程保护范围：水库的工程区、生产区的主体建筑物不少于二百米， 其他附属建筑物不少于五十米。库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地 征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。

2) 水闸工程：

工程管理范围：工程区：水闸工程各组成部分 (包括上游引水渠、 闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等) 的覆盖范围以及水闸上、 下游、两侧的宽度，大型水闸上、下游宽度三百至一千米，两侧宽度五 十至二百米；中型水闸上、下游五十至三百米，两侧宽度三十至五十米。

工程保护范围：水闸工程区的主体建筑物不少于二百米，其他附属 建筑物不少于五十米。

3) 工程的生产生活区：

水利工程的生产生活区包括生产及管理用房、职工住宅及其他文化、 福利设施等。其管理范围按照不少于房屋建筑面积的三倍计算；工程保 护范围按照生产生活区的主体建筑物不少于二百米计算。

#### 2.1.2.2    水闸工程划定标准

本次廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗中型水闸管理与保护范围划定以《广东省水利工程管理条例》、《广东省水利工程管理与保护范围划定工作指引(试行)》为依据。

水闸工程管理范围根据水闸工程等级及重要性确定，包括水闸工程 各组成部分 (上游引水渠道、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑 物等) 的覆盖范围以及水闸上、下游、两侧的宽度。为保护闸站工程安 全，在闸站工程管理范围以外划定一定宽度的范围，作为闸站工程的保 护范围。

城市规划区内水利工程的管理范围和保护范围，由水行政主管部门会同自然资源等有关部门根据实际情况划定，报同级人民政府批准。

表 2. 1    水闸管理范围及保护范围划定标准表

| 序号 | 闸站名称 | 工程规模 | 管理范围划定标准 |  | 保护范围划定 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上、下游边 界以外的 宽度(m) | 两侧边界 以外的宽 度(m) | 工程区范围线外延距离(m) |
| 1 | 龙兴水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 |
| 2 | 龙湾水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 |
| 3 | 良垌水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 |
| 4 | 白沙水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 |

## 2.2    划定工作底图

本次划界工作底图根据水利工程管理与保护范围划定要求，实测龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗1∶2000 带状地形图辅以高清卫星底图，平面坐标系统采用2000 国家大地坐标系，中央子午线 111 度，高程系统采用1985国家高程基准，基本等高距为1m。

## 2.3    管理与保护范围划定方案

水闸划定标准：根据《广东省水利工程管理条例》，城市规划区内水利工程的管理范围和保护范围，由水行政主管部门会同自然资源 等有关部门根据实际情况划定，报同级人民政府批准。廉江市龙营围上的龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗水闸管理范围划定情况汇总见下表2.3- 1， 管理范围和保护范围线、控制点成果和界桩点成果，详见附图及附表1 至附表8。

表 2.3- 1    水闸管理范围划定情况汇总表

| 序号 | 闸站名称 | 工程规模 | 管理范围划定标准 |  | 保护范围划 定标准 | 管理范围 面积 (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上、下游边界 以外的宽度 (m) | 两侧边界 以外的宽 度(m) | 工程区范围线 外延距离(m) |  |
| 1 | 龙兴水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 | 16364 |
| 2 | 龙湾水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 | 16722 |
| 3 | 良垌水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 | 16052 |
| 4 | 白沙水闸 | 中型 | 50 | 30 | 200 | 15810 |

# 3 测绘划界

## 3. 1    工作内容

测绘划界阶段主要工作内容包括测绘、界桩制作、界桩埋设等。

## 3.2    测绘

测绘工作内容包括控制测量、界址点测量、地籍图测绘等。

### 3.2. 1    控制测量技术要求

#### 3.2.1.1    一般规定

( 1)测量控制网分为首级控制网和图根控制网，各等级控制网的布设 应遵循“从整体到局部、分级布网”的原则；

(2)平面控制网的基本精度应符合下面规定：           1)四等网或E级网中最弱边相对中误差不得超过1/45000；

2)四等网或E级以下网最弱点相对于起算点的点位中误差不得超过 ±5cm。

(3)控制点的选点、埋石、标石类型、点名和点号按照《城市测量规 范》(CJJ/T8)等标准执行。

#### 3.2.1.2    首级控制测量方法

首级平面控制网点的等级分为三、四等或D 、E级和一、二级。主要 采用静态全球定位系统定位方法建立首级平面控制网；一、二级平面控

制网也可采用导线测量方法施测。

( 1)已有平面控制网的利用

已有的国家二、三、四等三角点和国家B 、C、D、E级GPS点可直接 作为首级平面控制网点。已有的三、四等城市平面控制点(含GPS)和一、 二级城市平面控制点(含GPS)可直接作为首级平面控制网点。利用已有控 制点成果前应进行检查和分析。在投影面上，相邻控制点的水平间距与 原有坐标反算边长的相对误差不超过表3.2- 1的规定。

表 3.2- 1                  已有相邻控制点间距检查的规定

| 等级 | 相邻控制点的水平间距与原有坐标反算边长的相对误差小于或等于 |
| --- | --- |
| 二等、C 级 | 1/ 120000 |
| 三等、D 级 | 1/80000 |
| 四等、E 级 | 1/45000 |
| 一级 | 1/ 14000 |
| 二级 | 1/ 10000 |

(2)平面控制网的加密

1)根据调查区域已有首级平面控制网点的情况，可采用静态、快速 静态全球定位系统方法加密二级以上的首级平面控制网点。也可采用光 电测距导线方法加密一、二级平面控制网点。加密各等级平面控制网点

时，应联测3个以上高等级平面控制网点。

2)首级平面控制网加密观测和计算的技术要求按照《全球定位系统 (GPS)测量规范》(GB/T18314)或《卫星定位城市测量技术规程》(CJJ/T73) 或《城市测量规范》(CJJ/T8)等标准执行。

(3)首级高程控制测量

1)首级高程控制网点可采用水准测量、三角高程测量等方法施测， 原则上，只测设四等或等外水准点的高程；

2)在首级高程控制网中，最弱点的高程中误差相对于起算点不大于 ±2cm；

3)首级高程控制网加密观测和计算的技术要求按照《城市测量规范》 (CJJ/T8)等标准执行。

#### 3.2.1.3    图根控制测量

( 1)图根控制测量的方法

1)可采用动态全球定位系统定位方法、快速静态全球定位系统定位 方法或导线测量方法建立图根控制网点；

2)当采用静态和快速静态全球定位系统定位方法时，观测、计算及 其技术指标的选择按照《城市测量规范》(CJJ/T8)规定的二级GPS点测量 的要求执行。

(2)RTK(含CORS)图根点的测量

1)可采用RTK方法布设图根点，保证每一个图根点至少与一个相邻 图根点通视；

2)为保证RTK测量精度，应进行有效检核，检核方法有两种：

①每个图根点均应有两次独立的观测结果，两次测量结果的平面坐 标较差不得大于±3cm、高程的较差不得大于±5cm，在限差内取平均值作 为图根点的平面坐标和高程；

②在测量界址点和测绘地籍图时采用全站仪对相邻RTK图根点进行

边长检查，其检测边长的水平距离的相对误差不等大于1/3000；

3)RTK图根点测量的观测和计算等按照《全球定位系统实时动态测 量(RTK)技术规范》(CH/T2009)执行。

(3)图根导线测量

1)当采用图根导线测量方法时，导线网宜布设成附合单导线、闭合 单导线或结点导线网，其主要技术参数见表3.2-2；

表 3.2-2                图根导线测量技术指标

| 等级 | 附合导线 长度(km) | 平均边 长(m) | 测回数 |  | 测回差 ( ″) | 方位角闭合 差(″) | 坐标闭 合差(m) | 导线全长相 对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DJ2 | DJ6 |  |  |  |  |
| 一级 | 1.2 | 120 | 1 | 2 | 18 | ±24 | 0.22 | 1/5000 |

| 二级 | 0.7 | 70 |  | 1 |  | ±40 | n | 0.22 | 1/3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2)图根导线点用木桩或水泥钢钉作标志，其数量以能满足界址测量和 地籍图测量的要求为准；

3)导线上相邻的短边与长边边长之比不小于 1/3 ；                  4)如导线总长超限或测站数超限，则其精度技术指标应作相应的提高。

5)因受地形限制图根导线无法附合时，可布设图根支导线，每条支导 线总边数不超过 2 条，总长度示超过起算边的 2 倍，支导线边长往返观

测，转折角观测一测回；

6)图根导线按照《城市测量规范》(CJJ/T8)规定进行平差计算。

(4)图根高程控制测量

图根高程控制网点采用三角高程测量技术旗测，高程线路与一级、 二级图根平面导线点重合，其技术要求按照《城市测量规范》(CJJ/T8) 执行。

### 3.2.2    界址点测量技术要求

界址点测量方法包括解析法和图解法：

( 1)解析法是指采用全站仪、GPS接收机、钢尺等测量工具，通过全 野外测量技术获取界址点坐标和界址点间距的方法，界址点精度应符合 表3.2-3的要求。

表 3.2-3                解析界址点的精度指标

| 级别 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差，相邻界址点间距误差(cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 允许误差 |
| 一 | ±5.0 | ± 10.0 |
| 二 | ±7.5 | ± 15.0 |
| 三 | ± 10.0 | ±20.0 |
| 注 1 ：土地使用权明显界址点精度不低于一级，隐蔽界址点精度不低于二级； 注 2 ：土地所有权界址点可选择一、二、三级精度。 |  |  |

(2)图解法是指采用标示界址、绘制宗地草图、说明界址点位和说明 权属界线走向等方式描述实地界址点的位置，由数字摄影测量加密或在

正射影像图、土地利用现状图、扫描数字化的地籍图和地形图上获取界 址点坐标和界址点间距的方法。图解界址点坐标不能用于放样确定实地 界址点的精确位置。界址点精度应符合表3.2-4的要求。

表 3.2-4                图解界址点的精度指标

| 序号 | 项目 | 图上中误差 (mm) | 图上允许误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻界址点的间距误差 | ±0.3 | ±0.6 |
| 2 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差 | ±0 3 | ±0 6 |
| 3 | 界址点相对于邻近地物点的间距误差 | ±0.3 | ±0.6 |

## 3.3    界桩制作

为保证界桩的醒目性、增强界桩的稳定性和安全性，同时兼顾减小 运输难度、提高工作效率的需要，水利工程管理范围界桩按照水利部及 《广东省河湖管理范围划定界桩设计、施工方案编制大纲》等有关界桩 技术标准要求，结合实际情况和工作需要确定制作技术要求。

### 3.3. 1    管理界桩及公示牌设置

#### 3.3.1.1    管理界桩设置

根据水利部、省水利厅有关界桩技术标准要求，结合实际情况，界 桩设置以分清界线、明确河湖及水利工程管理范围为原则，具体要求如

下：

( 1)基本桩密度宜为100m~200m ，加密桩密度宜为20m~50m；相邻 两界桩之间应相互通视。在河湖无生产、生活人类活动的陡崖、荒山、

森林等河段可根据实际情况加大间距。

(2)在以下情况应增设界桩：1)重要下河通道(车行通道)；2)重要码头、 桥梁、取水口、电站等涉河设施处；3)河湖拐弯(角度小于120度)处；4)   水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

(3)界桩采用混凝土浇筑或素土夯实，基本桩地面出露高度为500mm， 加密桩地面出露高度为400mm。

#### 3.3.1.2    公示牌设置

水闸工程设一个标示牌，在下列情况应设置：( 1)穿越城镇规划区上、下游；(2)重要下河通道(车行通道)；(3)人口密集或人流聚集地点河湖岸。

### 3.3.2    管理界桩分类

根据水利部、省水利厅有关界桩技术标准要求，结合水利工程的实 际情况，界桩是用于指示水利工程管理范围边界的标志物，界桩根据布 置位置的重要程度分为基本桩与加密桩。基本桩为控制性界桩，在管理 范围界线的主要控制点埋设；对管理范围边界的拐点和复杂段布置加密 桩。界桩分类情况详见表3.3- 1。

表 3.3- 1                        水利工程界桩分类情况表

| 水利工程类别 |  | 界桩类型 | 界定对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水库 | 水库库区 | 基本桩 | 水库库区管理范围界线控制点 |
|  |  | 加密桩 | 水库库区管理范围界线拐点和复杂段 |
|  | 水库工程区 | 基本桩 | 水库工程区管理范围界线控制点 |
|  |  | 加密桩 | 水库工程区管理范围界线拐点和复杂段 |
| 堤防 |  | 基本桩 | 堤防管理范围界线控制点 |
|  |  | 加密桩 | 堤防管理范围界线拐点和复杂段 |
| 河湖整治工程、水闸、 泵站和其他水利工程 |  | 基本桩 | 水利工程管理范围界线控制点 |
|  |  | 加密桩 | 水利工程管理范围界线拐点和复杂段 |

### 3.3.3    管理界桩编号

水利工程管理界桩编号标注在界桩右面，采用喷涂方式标注。

管理界桩根据水利工程类别、左右岸、临/背水侧、库区/坝区的区别， 采用岸别 (库区/坝区) -临/背水侧-界桩序号进行编号，编号样式详见表 3.3-2 。编号时，按照顺序采用阿拉伯数字统一进行编号。

表 3.3-2                  管理界桩编号样式表

| 水利 工程类别 |  | 界桩类型 | 编号样式 | 编号说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 库 | 水库库 区 | 基本桩 | WL-K-001 | 水库界桩的编号格式为“水库名称— 库区/坝区—界桩序号”。其中，水库名 称和库区/坝区 (库/坝) 用其中文拼音 的 2 个特征大写字母，界桩序号按照 先左岸后右岸，左岸从下游至上游、 右岸从上游至下游依次增大的规则排 列。以武陵水库为例。 |
|  |  | 加密桩 | WL-K-001( 1) | 加密桩编号通过在基本桩编号后加注 括号数字组成。序号从基本桩编号较 小一侧向较大一侧依次增加。例如： 001( 1) 、001(2)等。 |
|  | 水库工 程区 | 基本桩 | WL-B-001 | 水库界桩的编号格式为“水库名称— 库区/坝区—界桩序号”。其中，水库名 称和库区/坝区 (库/坝) 用其中文拼音 的 2 个特征大写字母，界桩序号按照 先左岸后右岸，左岸从下游至上游、 右岸从上游至下游依次增大的规则排 列。以武陵水库为例。 |
|  |  | 加密桩 | WL-B-001( 1) | 同上 |
| 堤防 |  | 基本桩 | ND-Z-B-001 | 堤防界桩的编号格式为“堤防名称— 岸别— 临水侧/背水侧—界桩序号”。其 中，堤防名称用其中文拼音的 2 个特 征大写字母、岸别 (左、右) 和临水 侧/背水侧 (临/背) 用其中文拼音的首 个大写字母；界桩序号从上游到下游 依次增大，特殊情况时刻根据管理需 要排列。以大堤南堤为例。 |
|  |  | 加密桩 | ND-Z-B-001( 1) | 同上 |
| 水闸、泵站和 其他水利工程 |  | 基本桩 | LWSZ-001 | 河道整治工程、水闸、泵站和其他水 利工程界桩的编号格式为“工程名称 —界桩序号”。其中，工程名称用其中 文拼音的 2 个特征大写字母；界桩序 号按照管理需要排列。以龙湾水闸为 例。 |
|  |  | 加密桩 | LWSZ-001( 1) | 同上 |

### 3.3.4    管理界桩制作

#### 3.3.4.1    管理界桩结构

界桩由桩体与基座组成，桩体应镶嵌于基座中；无法设置基座时， 应适当增加桩体长度和埋设深度。

#### 3.3.4.2    管理界桩材质

界桩桩体采用钢筋混凝土材质，混凝土强度应不低于C20；界桩基座 采用现浇或预制混凝土，强度不低于C15。

#### 3.3.4.3    外形及尺寸

( 1)基本桩

基本桩桩体外形采用棱柱体。地面以上桩体高度不小于 500mm。采 用长方体(修边)外形时，有基座桩体尺寸应为 200mm×200mm×1000mm 	(长× 宽× 高) ；无基座桩体尺寸应为 200mm×200mm×1200mm  (长× 宽× 高) 。见图 3.3- 1。

图 3.3- 1    长方体 (修边) 基本桩断面图

采用六棱体外形时，桩体尺寸应为边长 180mm ，有基座桩体高应为 1000mm；无基座桩体高应为 1200mm 。见图 3.3-2。

|  | 管 理 范 围 界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

地面

地面

立面图

有基座

顶视图

顶视图

| 地面 |  |  |  | 管 理 范 围 界 |  | 地面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

立面图

无基座

图 3.3-2  六棱体基本桩断面图

(2)加密桩

加密桩桩体外形采用长方体。地面以上桩体高度应不小于 400mm。 有基座桩体尺寸应为 150mm×150mm×900mm (长× 宽× 高) ；无基座桩体 尺寸应为 150mm×150mm×1000mm  (长× 宽× 高) 。见图 3.3-3。

图 3.3-3  加密桩断面图

(3)基座

基座外形采用长方体，尺寸应为600mm×600mm×500mm(长× 宽× 高)。 预制混凝土基座坑较桩体外形尺寸略大，便于桩体镶嵌和砂浆固定；界

桩材料为钢筋混凝土，基座为现浇时，受力筋在桩体下端外露，长度不

小于100mm；基座顶面应低于地面100mm。

#### 3.3.4.4    管理界桩标注

长方体(修边)界桩地面以上各面均应标注，面向管理范围内立面为正

面，面向管理范围外立面为背面。正面、背面应采用阴文标注，左面、

右面可采用喷涂方式标注。

长方体(修边)界桩正面、背面标注中国水利标志图形 和“管理范围 界”5 个汉字；长方体(修边)桩左面标注河湖或水利工程名称；长方体(修边)桩右面标注界桩编号及设立日期。各面标注推荐式样见图 3.3-4。

图 3.3-4  长方体(修边)界桩标注样式示意图

六棱体界桩地面以上正面、反面均应标注，面向管理范围内立面为 正面，面向管理范围外立面为背面。正面、背面应采用阴文标注。

六棱体界桩正面标注界桩编号及设立日期；背面标注中国水利标志

图形 和“管理范围界”5 个汉字；各面标注推荐式样见图 3.3-5。

图 3.3-5  六棱体界桩标注样式示意图

如水闸管理范围无法埋设界桩，可在水闸边界埋设，标注为“水闸边 界”。

界桩标注均应采用白色作为底色，中国水利标志应采用蓝色，其他 标注文字均应采用红色。

标注文字的字体均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美 观、清晰为宜。

### 3.3.5    标示牌制作

#### 3.3.5.1    标示牌结构

标示牌由面板与支架组成。

#### 3.3.5.2    标示牌材质

标示牌采用铝合金材料制作。

#### 3.3.5.3    外形及尺寸

标示牌外形采用长方形，尺寸宜为 2000mm×1500mm  (宽× 高) 或 1500mm×1000mm  (宽× 高) 。标示牌尺寸可根据工程规模选择；对临近 村镇的工程，可选用较大尺寸的标示牌。

标示牌正面和背面均应标注，面向管理范围外立面为正面，面向管 理范围内立面为背面。

采用铝合金等金属材质时，面板底色为蓝色，标注文字颜色为白色； 采用混凝土材质时，面板底色为白色，标注文字颜色为红色。

标注文字的字体均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美 观、清晰为宜。

标示牌正面标注可包括但不限于如下内容：

××工程管理与保护范围标示牌(序号) 1 、广东省对水利工程实施保护。广东省内所有的水利工程应当 按照我省有关规定划定工程管理和保护范围。 2 、在水利工程保护范围内，不得从事危及水利工程安全及污染 水质的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排 放污染物等活动。 3 、单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占水利工程管理范 围内的土地和水域。国家建设需要征用管理范围内的土地，应当征得 有管辖权的水行政主管部门同意。 4 、举报电话： × × × × × × × ×。 管理单位

标示牌背面标注文字可包括但不限于如下内容：

× ×工程管理与保护范围标示牌 × ×工程管理与保护范围划界工作， 已经××政府批准实施完 成，根据《广东省水利工程管理条例》、《广东省河道堤防管理条例》 等法律法规的规定，现公告如下： (叙述工程管理与保护范围) × ×县 (区、市) 人民政府 水利工程管理单位 (名称) 日期

## 3.4    界桩埋设

### 3.4. 1    埋设流程

(1) 根据界址点测量成果，现场定点放样界桩、标示牌埋设点；

(2) 开挖基坑并夯实；

(3) 现场浇筑基座，或在基坑内安装预制混凝土基座；

(4) 安装界桩、标示牌并确保与基座牢固结合；

(5) 拍摄照片。

### 3.4.2    埋设位置

界桩、标示牌均应埋设在管理和保护范围界线内侧 (近河湖、水利

工程一侧) 。所有已埋设的界桩、标示牌均应在河湖管理范围及水利工 程管理和保护范围平面图上标注，并将埋设点的坐标、高程和界桩、标 示牌照片整理入数据库。

当选定的埋设点在湿地、水塘等不适于埋设区域时，可先将界桩、 标示牌埋设于岸边适当位置并在管理范围平面图上详细标注，待有条件 时再按选定位置埋设。

少数民族地区应尊重当地习俗，避开敏感区域。

### 3.4.3    埋设深度

无基座基本桩埋设深度不小于700mm；无基座加密桩埋设深度不小 于600mm；有基座的界桩，包括基座在内桩体埋设深度为600mm 。不具 备深埋条件的地区在确保埋设牢固的前提下可适当减少界桩埋深。

标示牌宜安装在保护范围内明显位置。标示牌可采用柱式和附着式 两种安装方式。柱式安装时，支撑件应美观、统一、牢固稳定，采用与 标示牌相同材质；附着式安装时，标示牌应固定在表面平整的硬质底板 或墙面等不可移动物体上。

# 4  保障措施

## 4. 1  强化组织领导

充分认识水利工程管理范围和保护范围划界工作的重要性和紧迫性， 做好顶层设计，明确责任分工，强化协调督导，确保目标任务顺利实现。 水利工程管理范围和保护范围划界工作由各级人民政府负责，建立专门 领导机构，形成工作合力。充分发挥水利工程管理范围和保护范围划定 工作领导小组的领导职能，各相关成员单位和领导小组办公室按照责任 分工，切实履行职责。

## 4.2  深化部门合作

要明确部门工作职责，落实任务分工，形成政府主导、部门协作、 层级负责的工作机制，建立地区水行政主管部门牵头、相关部门协同配 合的工作体制，制定完善、科学合理、切实可行的实施方案，理顺工作 程序，制定针对性强、切实实际、通用性强、灵活性好的引导政策，使 划界工作时时有人抓、事事有人管，保证工作顺利开展。

## 4.3  强化资金保障

廉江市水利工程管理范围和保护范围划界工作所需经费原则上由市 财政部门安排专项经费，市水务局要按照相关文件的要求，开展划界工作经费测算工作，及时编制申报项目计划，并与市财政部门沟通，足额 落实划界费用。资金下达后要加强经费监管，确保专款专用，保障工作 顺利进行。要切实用好每一笔经费，提高资金使用效益，要制定严格的 经费监管制度，规范经费使用，加强经费管理，强化监督检查，坚决杜

绝截留、克扣、虚报、冒领等违法违规行为的发生。

## 4.4  加快制度建设

要积极与地方政府及自然资源等相关部门开展前期沟通协调工作， 充分沟通本次依法开展划界的思路，从服务当地社会经济发展、保障地 方防洪安全的角度积极争取支持。各级、各有关部门要制定具体工作制 度，建立定期沟通通报机制、重大问题协调机制、信息资源共享机制， 确保水库管理范围和保护范围划定工作顺利进行。

## 4.5  加大宣传力度

要认真学习传达贯彻水利工程管理范围和保护范围划界工作的有关 政策及工作要求，利用电视、广播、报刊、网络等多种形式进行广泛宣 传，推广宣传先进经验，提高全社会对划界确权工作重要意义及法律政 策的认识，为划界确权工作创造良好的社会基础和舆论氛围。

# 5  总结

廉江市水务局高度重视水利工程管理与保护范围划定工作，对水 利工程进行了规范化的管理工作，及时推进分配任务至各下属直管单位， 前期已经积累了部分的基础数据资料，包括开展本项目所需的水闸工程 规划加固等资料。此外，本项目又开展了资料调研、现场踏勘、水利工 程测量，为划界工作打下了坚实的基础，并最终完成了廉江市龙兴水闸、龙湾水闸、良垌水闸、白沙水闸共4宗中型水闸管理与保护范围划定工作。

根据项目合同要求，项目完成的主要内容如下：

(1) 收集项目区水利工程对象的规划资料、工程设计资料、竣工图 纸、历史地形测绘资料等。

(2) 根据调研情况编制工作大纲和水利工程管理与保护范围划定 技术报告。

(3) 分析项目区水利工程的划界标准。

(4) 依据划界标准初步划定水利工程管理与保护范围。

(5) 初步设置界碑点位置，完成水利工程管理与保护范围电子地图 和界点位置坐标表。

附表：

- 龙兴水闸管理范围划定成果控制点表；

- 龙兴水闸保护范围划定成果控制点表；

- 龙湾水闸管理范围划定成果控制点表；

- 龙湾水闸保护范围划定成果控制点表；

5.良垌水闸管理范围划定成果控制点表；

6.良垌水闸保护范围划定成果控制点表；

7.白沙水闸管理范围划定成果控制点表。

8.白沙水闸保护范围划定成果控制点表。

附图：

附图 1.地理位置图；

附图 2.龙兴水闸管理范围线及保护范围线布置图；

附图 3.龙湾水闸管理范围线及保护范围线布置图。

附图 4.良垌水闸管理范围线及保护范围线布置图。

附图 5.白沙水闸管理范围线及保护范围线布置图。

附表 1            龙兴水闸管理范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 界桩编号 | 管理范围线 (界桩) 控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL01 | 2373666.43 | 379776.33 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL02 | 2373666.62 | 379873.42 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL03 | 2373578.82 | 379775.46 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL04 | 2373581.23 | 379874.01 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL05 | 2373494.75 | 379776.13 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZGL06 | 2373494.68 | 379873.54 |

附表 2            龙兴水闸保护范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 控制点编号 | 保护范围线控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH01 | 2373816.11 | 379607.09 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH02 | 2373816.94 | 380043.00 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH03 | 2373580.49 | 379606.23 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH04 | 2373580.75 | 380043.48 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH05 | 2373344.88 | 379605.37 |
| 龙兴水闸 | 水闸 | 中型 | LXSZBH06 | 2373344.55 | 380043.97 |

附表 3            龙湾水闸管理范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 界桩编号 | 管理范围线 (界桩) 控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL01 | 2373666.35 | 381270.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL02 | 2373666.22 | 381367.32 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL03 | 2373580.49 | 381270.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL04 | 2373579.49 | 381367.32 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL05 | 2373494.63 | 381270.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZGL06 | 2373494.63 | 381367.32 |

附表 4            龙湾水闸保护范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 控制点编号 | 保护范围线控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH01 | 2373816.58 | 381100.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH02 | 2373816.00 | 381537.32 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH03 | 2373580.60 | 381100.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH04 | 2373580.32 | 381537.32 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH05 | 2373344.63 | 381100.33 |
| 龙湾水闸 | 水闸 | 中型 | LWSZBH06 | 2373344.63 | 381537.32 |

附表 5            良垌水闸管理范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 界桩编号 | 管理范围线 (界桩) 控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL01 | 2373982.67 | 383225.66 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL02 | 2374013.13 | 383317.69 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL03 | 2373904.23 | 383250.87 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL04 | 2373934.92 | 383343.17 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL05 | 2373826.49 | 383276.51 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZGL06 | 2373856.53 | 383368.71 |

附表 6            良垌水闸保护范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 控制点编号 | 保护范围线控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH01 | 2374072.96 | 383017.40 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH02 | 2374208.47 | 383432.83 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH03 | 2373991.98 | 383503.38 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH04 | 2373852.08 | 383089.37 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH05 | 2373631.21 | 383161.34 |
| 良垌水闸 | 水闸 | 中型 | LDSZBH06 | 2373766.57 | 383576.82 |

附表 7            白沙水闸管理范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 界桩编号 | 管理范围线 (界桩) 控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL01 | 2374080.14 | 385284.45 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL02 | 2374080.01 | 385381.44 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL03 | 2373995.91 | 385284.57 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL04 | 2373996.25 | 385381.54 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL05 | 2373918.49 | 385284.45 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZGL06 | 2373918.22 | 385381.44 |

附表 8            白沙水闸保护范围划定成果控制点表

| 工程名称 | 类别 | 工程等级 | 控制点编号 | 保护范围线控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZBH01 | 2374230.35 | 385114.45 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZBH02 | 2374229.80 | 385551.44 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZBH03 | 2373999.66 | 385114.45 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSDSZBH04 | 2374002.39 | 385551.44 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZBH05 | 2373768.96 | 385114.45 |
| 白沙水闸 | 水闸 | 中型 | BSSZBH06 | 2373767.74 | 385551.44 |