廉环审〔2020〕15号

关于广东廉实生态农业发展有限公司生猪标准化养殖基地建设项目环境影响报告书的批复

广东廉实生态农业发展有限公司：

你公司报来由深圳市五灵科技有限公司编制的《广东廉实生态农业发展有限公司生猪标准化养殖基地建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、广东廉实生态农业发展有限公司生猪标准化养殖基地建设项目（以下简称“项目”）位于廉江市石城镇铜锣埇村委会军屯村廉实现代农业示范区大北岭内，总占地面积19691平方米，总建筑面积13313平方米，主要建设猪舍、辅助工程、公用工程、污水处理及固废治理等环保工程、办公及生活配套设施等。主要工艺设备包括：猪舍围栏设备、猪舍供应设备、人工授精设备、疾病防控及监测设备、猪场管理设备等。项目年出栏3万头生猪，常年存栏量16350头（包含仔猪数），年产沼气发电量41978千瓦时，年产有机肥3000吨。

二、根据报告书评价结论、专家评审意见和湛江市环境科学技术研究所关于广东廉实生态农业发展有限公司生猪标准化养殖基地建设项目环境影响报告书的技术评估意见（湛环技评书〔2020〕8号），在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放和环境安全的前提下，我局原则同意报告书所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施。项目建设和营运过程中还应重点做好以下工作：

（一）项目建设期应合理安排施工计划、施工工序等，严格落实报告书提出的各项污染防治措施，确保不对周边环境造成不良影响。

（二）严格落实报告书中所提出的各类生产废气污染防治设施，减少各类臭气对周边环境的影响，确保达标排放。项目猪舍须采取调整饲料营养物质、及时清理粪便、喷洒除臭剂、水帘降温除臭、加强绿化等措施；有机肥生产车间采取密闭式生产车间、喷洒除臭剂、加强绿化等措施；污水处理站应采取密封覆盖、除臭剂除臭等措施；沼气发电机应设置脱硫设备。厂界恶臭（HsS、NH3）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）表7标准值，发电机废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉标准。本项目二氧化硫和氮氧化物总量控制指标分别为：0.00084吨/年、0.0392吨/年。

项目卫生防距离为100米，以防护距离边界沿常年主导风向下风向延长100米作为大气污染防护区。在卫生防护距离及大气污染防护区内不得新建学校、民居、医院等环境敏感目标。

（三）项目生活污水经化粪池预处理后、食堂含油废水经隔油池预处理后，与生产废水、初期雨水一起进入厂区污水处理设施（工艺为“格栅集污池+厌氧系统+灭菌系统”，处理能力100立方米/日）处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）最高允许日均排放浓度要求和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“蔬菜”相关要求后，暂存于沼液存储塘内，由管道输送至种植基地浇灌施肥，不得外排。

（四）项目应采取减振、隔声、消声和绿化等降噪措施，防止噪声周围环境造成影响。运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）项目营运期产生的一般固体废物和医疗废物须严格执照有关规范管理，不能随意堆放，如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台帐，存档备查。项目产生的干清粪渣、沼渣、过滤粪渣直接送入有机肥生产车间制作有机肥；废脱硫剂经收集后于一般固废暂存间（10平方米）内暂存，由厂家回收；病死猪只、分娩废物送入无害化处理车间（50平方米）进行发酵分解后用于生产有机肥；医疗废物经收集后于危废暂存间（10平方米）内暂存，交有资质单位处理；厂区设置生活垃圾收集点，生活垃圾经收集后交环卫部门清运。

（六）项目应根据不同生产单位的特点，严格落实防渗措施，防止污染土壤和地下水。

（七）加强营运期的环境保护管理，采取有效的环境风险防范措施，确保环境安全。按要求规范设置各类排污口和标识，落实环境管理及监测计划。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工并投入生产后，并应在规定期限内按有关规定开展竣工环境保护验收。

四、若项目的性质、原料、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局廉江分局

2020年4月20日